2650 гр. Сапарева баня, ул. “Германия” №1, телефони : 0701/ 2 56 19 ; 0707/ 33 – 78 ; факс: 0701/ 4 -79 -18 ;e–mail : sap_oba@abv.bg

Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Сапарева баня за 2008 – 2011 година

Приета от Общински съвет гр. Сапарева баня с Решение № 1 от Протокол №19/27.02.2009 година

Сапарева баня, 2008

- СЪДЪРЖАНИЕ

- І. Въведение.

- 1. Обхват на програмата.

- 2. Принципи.

- ІІ. Обща характеристика на района.

- Географска характеристика на общината.

- Административно – териториална характеристика.

- Социално – демографска характеристика.

- Икономическа характеристика.

  - Заетост.

  - Стопански сектор.

  - Туризъм.

  - Селско стопанство.

  - Транспортна инфраструктура.

  - Водоснабдяване, канализация и третиране на отпадъчните води.

  - Използвани енергоносители, начин на отопляване.

- Екологична характеристика.

- ІІІ. Съществуващо положение.

- Данни за отпадъците.

- Съществуващи практики за третиране и транспортиране на отпадъците.

- Администриране на дейността по управление на отпадъците.

- Финансово – икономически анализ на дейностите по третиране на отпадъците.

- ІV. Цели.

- V. План за действие.

- VІ. Контрол по изпълнение на програмата.

- І.ВЪВЕДЕНИЕ

- “Програма за управление на дейностите по управление на отпадъците в Община Сапарева баня” се разработва на основание  изискванията на чл.79 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 29 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) . Основната цел е да се допринесе за устойчивото развитие на Община Сапарева баня чрез интегрирана рамка за управление на отпадъците, която да доведе до намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от генерираните отпадъци, подобряване на ефективността на използване на ресурсите, увеличаване отговорностите на замърсителите, търсене на инвестициите за управление на отпадъците.

- Формулираните цели и приоритети за всички сфери от управлението на отпадъците следва да осигури прилагането на интегрирана и ефективна система за управление на отпадъци на всички нива.

- Анализът на съществуващото състояние по управление на отпадъците и идентифицирането на проблемите, са база за определяне на целите в Програмата и свързаните с тях мерки в Плана за действие.

1. Обхват на програмата.

Програмата обхваща най-важните проблеми произтичащи от съществуващото състояние на отпадъците  на местно ниво, а именно:

- увеличаване количеството на образуваните отпадъци, в т.ч. битовите отпадъци и тенденциозно нарастване  делът на строителните отпадъци;

- извършване на организирано сметосъбиране и сметоизвозване на 100% в населени места в общината;

-   наличие на нерегламентирани сметища;

- слаб контрол върху закритите и в момента функциониращи депа;

-  нужда от изграждане на система за разделно събиране на специфични потоци отпадъци;

- недостатъчни познания и мотивация у населението и слабо участие на обществеността;

- недостатъчна координация между институциите.

2. Принципи.

При определянето и приоритизирането на мерките, заложени в програмата, се спазват основните принципи за управление на отпадъците, залегнали в международните правни актове, по които Р. България е страна, общата европейска и националната политика в тази област, както и основните принципи, на които се основава Националната програма за управление на дейностите по отпадъците:

- устойчиво развитие - използване на природните ресурси по начин, който не ги унищожава или уврежда и не ограничава възможността да бъдат използвани от бъдещите поколения;

- предотвратяването и йерархия на управлението на отпадъците:

- - предотвратяване на образуването на отпадъците - чрез намаляване на количествата и/или съдържанието на опасните вещества в образуваните отпадъци;

- - повторна употреба –  многократно използване на продукти или предмети за същата или други цели;

- -  рециклиране – преработка на отпадъците и използуването им като суровини за производството на същите или други продукти;

- - оползотворяване – чрез прилагане на методите на компостиране, оползотворяване на енергията или други технологии;

- обезвреждане - чрез депониране или изгаряне на отпадъци, без оползотворяване на енергия в случай, че няма друго подходящо решение;

- превантивност - предимство на предотвратяването на замърсяване пред последващо отстраняване на вредите, причинени от него,  потенциалните проблеми да бъдат предвиждани и предотвратени на възможно най-ранен етап;

- самостоятелност при управление на отпадъците;

- най-добри налични техники, неизискващи прекомерни разходи - решение (или комбинация от решения), което за дадени цели и обстоятелства предоставя най-големи ползи или застрашава в най-малка степен околната среда;

- ”замърсителят плаща” и в частност “отговорност на производителя” - тези, които образуват или допринасят за образуването на отпадъци или замърсяват околната среда, да покрият пълните разходи за своите действия;

- интегрирано управление на отпадъците - система от законови, технически, организационни и икономически мерки и отговорности, гарантираща взаимодействие и оптимално съчетаване на различни методи и подходи, целящи достигане на икономическо и екологично ефективно управление на отпадъците;

- участие на обществеността;

- - информиране на населението за въздействието на отпадъците върху околната среда и здравето на хората, за възможностите и отговорностите относно предотвратяването, оползотворяването или обезвреждането на отпадъците;

- - отчитане на общественото мнение при планиране на мерки и действия и вземане на решения в областта управление на отпадъците.

Проблемите свързани с отпадъците са строго специфични и комплексни. Отпадъците са пряк замърсител на въздуха, водите и почвата и носят непосредствен риск за здравето на човека. Намаляването или ограничаването на замърсяването може да се осъществи с помощта на нови технологии, в подходяща икономичекса среда. За това е необходимо нормативно уреждане и споделена отговорност на цялото общество в решаването на проблемите с ТБО.

### ІІ.Обща характеристика на района.

1. Географска характеристика на общината.

Община Сапарева баня е разположена на площ от 180.8 кв. км в Югозападна България  в североизточната част на Кюстендилска област и граничи с общините Самоков (Софийска област), Рила и Дупница. Общият брой на населението в общината е 8 010 жители.

Схема №1. Разположение на Община Сапарева баня

Център на общината е град Сапарева баня. Градът е разположен на 75 км югозападно от столицата София и на  55 км от областния център Кюстендил.

В близост до община Сапарева баня минава една от основните пътни артерии в страната – международен път Е79, част от международен транспортен коридор №4, чието икономическо значение за общината ще се увеличи  след построяването на моста при Видин – Калафат.

Община Сапарева баня е разположена на територия с разнообразен релеф, включващ  равнинна част от Дупнишката котловина и част от долината на река Джерман, стръмните склонове на Рила към Сапарева баня и с.Овчарци и ниската планинска верига със заоблени и лесно достъпни склонове на Верила. Сапарева баня попада на една от разломните линии, пресичащи Краището, в резултат на което са се появили минералните извори в града. Тук се намира единственият в България и континентална Европа гейзер-фонтан (103С). Надморската височина варира в големи граници, от 600 до над 2600 метра, което е причина за разнообразния физикогеографски облик на общината. Природните богатства, климат и местоположение на общината са предпоставка за развитието на балнеолечение, екологичен и селски туризъм.

2. Административно – териториална характеристика.

В състава на общината влизат пет населени места. Общинският център гр. Сапарева баня се намира на разстояние  около 75 км от гр. София, около 55 км от гр. Кюстендил, около 50 км от гр. Благоевград, около 15 км от гр. Дупница.

В територията на общината влизат селата Сапарево, Овчарци и Ресилово, които са кметства и курортното селище Паничище.

3. Социално - демографска характеристика.

Местоположението на община  Сапарева баня до голяма степен определя  малкия брой населени места  и тяхното разположение в близост до общинския център. Общинският център Сапарева баня е с население 4 078 жители. Общият брой на населението е 8 010 жители за цялата община. Населението на общината намалява с около 600 жители през последните години, което е характерно на фона на общите за сраната отрицателни демографски показатели.

Таблица № 3.1. Разпределението на населението

| Населени места | Общо население | 0- 18 г. | Жени от 18 до 57 г. и мъже от 18 до 62 г. | Жени над 57 г. и мъже над 62 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Брой | Брой % | Брой % | Брой % |
| Сапарева баня | 4 078 | 693 17,0% | 2 365 58% | 1 020 25% |
| Овчарци | 1 190 | 214 18,0% | 655 55% | 321 27% |
| Ресилово | 1 305 | 206 15,8% | 701 53,7% | 398 30,5% |
| Сапарево | 1 437 | 201 14,0% | 719 50% | 517 36% |
| Общо за общината | 8 010 | 1322 16,5% | 4430 55, 3% | 2 259 28,2% |

Специфично за общината е относително равномерното разпределение на жителите в отделните населени места. Няма населени места с под 100 или под 500 жители. Населението и на трите населени места извън общинския център е над 1000 жители, което предполага развита социална инфраструктура.

За последната 2007 г. родените са 48, а починалите са 212 човека, като отрицателния прираст е висок, в сравнение със страната. Не се наблюдава значителна миграция на населението.

4. Икономическа характеристика.

4.1. Заетост.

Общия брой на безработните в общината към момента е 268 човека, а нивото на безработица е 6.81 % и е по–високо от средното за страната.

Таблица № 4.1.1. Средна възраст на безработните

| Възраст | Брой | Относителен дял в % |
| --- | --- | --- |
| До 19 години | 5 | 1,85 |
| От 20 до 24 години | 15 | 5,55 |
| От 25 до 29 години | 22 | 8,14 |
| От 30 до 34 години | 33 | 12,21 |
| От 35 до 39 години | 32 | 11,84 |
| От 40 до 44 години | 20 | 7,4 |
| От 45 до 49 години | 31 | 11,47 |
| От 50 до 54 години | 45 | 16,65 |
| Над 55 години | 65 | 24,05 |

Таблица №4.1.2. Профисионарна квалификация на безработните

| Квалификация | Брой | Относителен дял в % |
| --- | --- | --- |
| Работници | 93 | 34,41 |
| Специалисти | 72 | 26,64 |
| Без профисионална квалификация | 103 | 38,11 |

4.2. Стопански сектор.

На територията на Община Сапарева баня има 208 действащи фирми и търговски дружества. Структуроопределящи отрасли за развитието на общината са шивашката, хранително-вкусовата и дървопреработвателната промишленост. Секторното разпределение на икономическия сектор в проценти по брой предприятия е както следва:

-лека промишленост –  16,35% , в това число:

хранително-вкусова – 3,85 %

шивашка – 3,37 %

дървообработване – 4,33 %

други – 4,81 %

-тежка промишленост – 1,44 % , в това число:

машиностроене – 0,48 %

строителна промишленост – 0,96 %

-селско стопанство – 4,81 %

-туризъм – 12,98%

-услуги – 52,88 %

-транспорт – 11,54 %.

Общината попада в списъка на общини с горски фонд над 50% от територията си. Това е добра предпоставка за разработване на съвременни модели за развитие на горското стопанство и прилежащите му дейности.

Текстилната и шивашка промишленост все повече намират своето място в икономиката на общината. Наличната работна сила, свободни терени и помещения за производство, ниската  капиталоемкост на началната инвестиция обусляват развитието на сектора. С оглед на новите тенденции за развитие на текстилната и шивашка промишленост на територията на общината е добре да се развие образователна програма за подготовка на кадри за съответните производства.

Табл. 4.2.1. Списък на най-големи действащи  фирми на територията на Община Сапарева баня

| Фирма | Основна дейност/продукти |
| --- | --- |
| „МУРА”ООД | Дъвопреработване |
| „Валявица”ЕООД | Дървопреработване |
| ЕТ”Димитър Димитров-Мидима-Д” | Производство на облекло |
| „СиБиМод СВ” ЕООД | Производство на облекло |
| „Сима”ООД | Бетонов възел – производство на бетонови разтвори и бетонови изделия |
| РПК”Паничище” | Хлебопроизводство |
| „Тимит 5” ЕООД | Търговия с течни горива – бензиностанция и газстанция |
| ЕТ”Буров” | Търговия с течни горива – бензиностанция |
| „Фокус-5”ООД | Търговия с течни горива – бензиностанция |

4.3. Туризъм.

Специфичните природни ресурси на общината създават благоприятни условия за развитието на туризъм, рекреативни дейности и балнеолечение. Предпоставки за активното развитие на този вид дейност са разположението на общината - блогоприятства развитието на планински и екотуризъм и ски спортове, както и находището на горещи минералн извори за развитието на балнеологията. Допълнителен туристически ресурс представлява богатото културно – историческо наследство на Община Сапарева баня – праисторическото селище Кременик, както и древноримския град Германея.

4.4. Селско стопанство.

От цялата територия на общината 77 214 дка са предназначени за нуждите на селското стопанство, а 96 510 дка са за нуждите на горското стопанство.

Община Сапарева баня притежава 61 995.1 дка гори и земи в горски фонд, които по функция се разделят както следва:

- Зелена зона – 9.78%;

- Буферна зона – 0.20%;

- Вододайна зона – 8.73%;

- Гори с дървопроизводствена и средообразуваща функция – 66.79%;

- Курортна гора – 7.52%;

- Нелесопригодни земи – 0.39%;

- Природни забележителности – 0.01%;

- Скални и урвести терени – 3.61%;

- Семепроизводствени насаждения – 2.98%.

Най-разпространени дървесни видове са обикновен смърч (Picea abies), бял бор (Pinus alba), обикновена ела (Abies alba), бяла мура (Pinus peuce), дъб (Quercus sp.), бук (Fagus silvatica). По вид гора, преобладават иглолистните – 70.1% от залесената площ.

На територията на общината има три броя действащи земеделски кооперации:

- ЗКПУ”Възраждане-1” – гр.Сапарева баня;

- ППЗК”Хаджи Иван” – с.Сапарево;

- ППЗК”Горица” – с.Овчарци;

Наличните животни в Община Сапарева баня са, както следва:

- говеда – 311 бр., в това число крави – 277 бр.

- свине – 201 бр., в това число свине-майки – 8 бр.

- овце – 1775 бр., в това число овце-майки – 1150 бр.

- кози – 710 бр., в това число кози-майки – 475 бр.

- птици – 2600 бр.

- пчелни семейства – 598 бр.

4.5. Транспортна инфраструктура.

Община Сапарева баня е разположена на територия от 180,8 кв. км, представляваща 5,93 % от територията на Кюстендилска област ( 3 051  кв.км), докато общинските пътища и тези от републиканската мрежа представляват около 3,04 % от общата дължина на пътната мрежа на територията на административната област (1216км). Този дисбаланс е породен от планинския релеф и малкото населени места, които да бъдат обхванати от пътната мрежа.

Основната пътна артерия, която преминава през територията на община Сапарева баня  е път ІІ-62 Дупница – Самоков. Той пресича общината и осъществява връзка с общинския център чрез четвъртокласен път с дължина 3 км. Останалите пътища са от общинско значение и са определени като четвъртокласни. Най-важният от тях е гр.Сапарева баня – Паничище. Друг път със значение за развитието на общината е този свързващ гр.Сапарева баня с две от населените места в общината – с.Овчарци и с.Ресилово.

Общата дължина на общинската пътна мрежа е 57 км, от които второкласен път с дължина 15 км, четвъртокласни пътища с дължина 22 км, и местни пътища с обща дължина от 20 км. Състоянието на общинските пътища не е добро, като това особено е валидно за местните пътища. Път ІІ-62 като част от републиканската пътна мрежа е в добро състояние и осигурява необходимите характеристики за бързо и безопасно пътуване.

Уличната мрежа в населените места е с обща дължина от 97,5 км, като част от улиците не са асфалтирани и благоустроени.

Общината посредством път ІІ-62 има директна връзка с международен път Е-79 при гр.Дупница, който е част от международен коридор №4. Това улеснява достъпа до общината, както и осигурява надеждна връзка по направлението София – Кулата.

4.6. Водоснабдяване, канализация и третиране на отпадъчните води.

Водоснабдяването в Община Сапарева баня се извършва от „ВиК Паничище” ЕООД. Водоизточници  за общината са реките Горица, Фудиня, Скакавица, Валявица, Прав Искър, Гладничка бара, изворите «Лаго», «Извора», «Белите ели». Водата от тях се събира в девет водоема с общ обем от 4730 куб. м. Степента на изграденост на водопровода е почти 100%. Общата дължина на изградения водопровод е около 74 км. Съществуващата водопреносна система се подменя и модернизира , като старите етернитови тръби се подменят с полиетиленови. Към момента подмяната на водопроводните тръби е както следва: гр. Сапарева баня – 90%, с. Ресилово – 30%, с. Овчарци – 60%, с. Сапарево – 70%. Едновременно с това се изгражда и подновява и канализационната мрежа, която е изградена по населени места както следва: гр. Сапарева баня – 90%, с. Ресилово – 30%, с. Овчарци – 60%,  с. Сапарево – 70%. Изградени са и външни канализационни колектори от к. с. Паничище до гр. Сапарева баня и от с. Сапарево до гр. Сапарева баня. Към момента в общината няма изградена пречиствателна станция за отпадъчни води, но в землището на гр. Сапарева баня е отредена площадка за тази цел. Одобрен за финансиране е проект по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 година” за Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Сапарева баня. Конкректна цел на проекта е да подпомогне общинската администрация на Община Сапарева баня да подготви качествени и пълни инвестиционни проекти за подобряване на водния цикъл на гр. Сапарева баня. С готовия инвестиционен проект, общината ще кандидатства за финансиране по приоритетна ос 1 на ОП ”Околна среда 2007-2013 година” за инфраструктурен проект. Общите цели на проекта в областта на водоснабдяването са – осигуряване на населението с питейна вода с подходящо количество и качество чрез преустройство и ремонт на съществуващата водопроводна мрежа и съоръжения, ограничаване на загубите на вода по протежение на водопроводната мрежа, увеличаване на процента на населението ползващо водопроводната мрежа, а в областта на отпадъчните води – намаляване на прякото изхвърляне на непречистени отпадъчни води в приемниците чрез построяване на ПСОВ, увеличаване на процента от населението, обслужвано чрез канализационната мрежа, увеличаване на процента от населението, чиято отпадна вода получава пълна обработка.

4.7. Използвани енергоносители, начин на отопляване.

На територията на общината се използват невъзобновими енергоносители. През отоплителния период се използват изключително твърди горива.

5. Екологична характеристика

В климатично отношение района на Община Сапарева баня попада в умерено-континенталната климатична подобласт на Европейско-континенталната климатична област. Климатът е сравнително мек поради частичното проникване на въздушни маси от Средиземноморието.

За изясняване на годишния ход на по-важните климатични елементи - температура и валежи са използвани многогодишни усреднени данни от метеорологичната станция в гр. Дупница.

Континенталният характер на климата проличава в годишния ход, както на температурата, така и на валежите (Таблици № 5.1 и №5.2). Поради котловинния характер на релефа през зимата съществуват условия за образуване на температурни инверсии, които причиняват измръзване на овощните дръвчета.

Валежите са неравномерно разпределени по сезони. Наблюдават се засушавания през август и септември, което налага напояване на земеделските култури – предимно на късните пролетни. Засушаванията се отразяват неблагоприятно и на есенната обработка на почвата и навременната сеитба.

Таблица № 5.1 Средна месечна и годишна температура на въздуха

| М е с е ц и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | годишно |
| -0,4 | 1,8 | 5,9 | 11,1 | 15,8 | 18,6 | 22,1 | 21,8 | 17,4 | 11,5 | 6,2 | 1,2 | 11,1 |

Таблица № 5.2 Средна месечна и годишна сума на валежите в мм.

| М е с е ц и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | годишна сума |
| 45 | 39 | 41 | 68 | 72 | 70 | 56 | 38 | 41 | 70 | 66 | 50 | 656 |

Таблица № 5.3 Абсолютна максимална температура по месеци – 1921-1955 година

| Месец | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІХ | Х | ХІ | ХІІ | год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15.5 | 17.2 | 13.8 | 30.5 | 34.6 | 37.4 | 39.2 | 39.8 | 37.3 | 32.5 | 27 | 19.1 | 39.8 |

Таблица № 5.4  Абсолютно минимални температури 1921-1955 година

| Месец | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІХ | Х | ХІ | ХІІ | год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -30 | -21 | -13.5 | -4.1 | 1.1 | 6.4 | 7.3 | 5.2 | -0.9 | -3.7 | -11.8 | -22.1 | -30.0 |

Средна дата на пролетни слани                            - 23.03.

Най-късна дата на пролетна слана                       - 24.05.

Най-ранна дата на есенна слана                           - 27.10.

От направените местонаблюдения – в частност на ветровата дейност на територията на общината – от метеослужбите са получени следните данни:

Таблица № 5.5  Скорост по посока на вятъра

| Месец | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посока | NW | SW | NE | E | NE | NE | SW | W | NE | E | NE | N |
| Средна скорост м/с | 6 | 3 | 3 | 3.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| Максимална скорост м/с | 20 | 17 | 21 | 17 | 21 | 12 | 9 | 18 | 20 | 20 | 17 | 21 |

Роза на вятъра

20

17

21

17

21

12

9

18

20

20

17

21

0

10

20

30

NW

SW

NE

E

NE

NE

SW

W

NE

E

NE

N

максимална скорост на

вътъра

Водните ресурси на община Сапарева баня имат определящо въздействие върху нейното развитие.

Най-голямата река, преминаваща през територията й е река Джерман. Тя пресича общината в посока югоизток-северозапад-запад, като по пътя си приема няколко рилски притока – р. Горица, р. Отовица и р. Скакавица. Водният дебит на реката е непостоянен, с пролетен максимум и минимум през юли и август.

Общината разполага с два микроязовира и каскадата “Джерман-Скакавица“, които осигуряват достатъчен ресурс за напояване, но поради амортизирани и разрушени поливни съоръжения и отсъствие на организирани площи за напояване той не се оползотворява пълноценно.

Сапарева баня е изключително богата на термални води. На територията на общината се намират две термални зони - източна и западна, отстоящи една от друга на 250 - 300 м. В източната зона има един минерален извор - “Парилото”, който се намира около старата баня наречена на извора, а в западната зона има три минерални извора, намиращи се  в района на парка над банята. Почти всички извори са каптирани и са с дебит 12 л/сек. Водите са най-богатите в България по съдържание на сероводород /15,5 мг на 1л вода/. Характеризират се като слабо минерализирани, хипертермални, сулфатно - натриеви, сероводородни и флуорни, с обща минерализация – 678 мгл/л. Със своето съдържание минералните извори имат широк диапазон на лечение на различни заболявания - на опорно-двигателния апарат, на периферната и централна нервна система, кожни, гинекологични и др.

Изключително ценен ресурс за общината представлява Гейзерът, чиято температура достига 103С и е най-горещият извор в континентална Европа.

Състоянието на качеството на атмосферния въздух на територията на общината се обуславя от редица фактори, географско положение, структура и степен на икономическо развитие, горивни процеси, производствени процеси, производство на топло и ел. енергия, пътен транспорт, третиране и депониране на отпадъци, селскостопански дейности, пренос на въздушни маси от други райони.

Разглеждайки посочените фактори влияещи върху качеството на атмосферния въздух /КАВ/ трябва да отбележим, че територията на община Сапарева баня е в благоприятно отношение.

Географското положение и надморската височина предпазват от натрупване и застояване на въздушни маси, не благоприятстват натрупването на вредни емисии.

Липсата на производствени мощности замърсяващи атмосферния въздух благоприятстват КАВ.

Транспортния поток преминаващ извън населените места и през населените места на общината е под допустимата степен за райони под 1000 души население и за сега не застрашава КАВ.

Третирането на отпадъците в общинското депо, които редовно се разстилат и запръстяват не допуска възможност за влошаване на КАВ.

Селищата на общината са основно на твърди горива през зимата. През отоплителните месеци, се отчита влошаване на показателите на въздуха от горивни инсталации от бита, производствените предприятия и обществените сгради, които са източник на замърсяване с CO, CO2, H2S, NOx, прах и други.

До сега няма установено замърсяване и влошаване качеството на атмосферния въздух. Няма подадени сигнали от район “Рила” за оценка и управление на КАВ в посока влошаване на КАВ.

Непосредствената близост на общината до НП ”Рила” и относително запазената природа, неразвита промишленост, малък брой хора и автомобили определят чистотата и добрите показатели на качеството на атмосферния въздух.

Община Сапарева баня не се отличава с особено разнообразие по отношение на установените почвени различия. Най-високите части от територията й са покрити с кафяви горски почви. В по-ниските части обикновено са разположени канелени горски почви, делувиални почви, делувиално-ливадни почви, алувиално-делувиални почви и алувиално-делувиално ливадни.

На територията на община Сапарева баня няма открити находища на полезни изкопаеми с национална значимост и стопанско приложение.

На територията на община Сапарева баня се намират редица природни забележителности. Част от тях са обявени за защитени територии и национални паркове.

Част от Национален парк “Рила” се намира на общинска територия. Общата площ е 4309,9 ха, като залесената част е 3191,8 ха., а незалесената 1118,1 ха. Паркът Рила е създаден поради голямото разнообразие на растителен и животински свят.  Наличието на застрашени от изчезване видове – малък орел, египетски лешояд, сокол скитник – записани в Червената книга на България, както и богатата дървесна растителност  са наложили обособяването му в Национален парк.

На територията на Община Сапарева баня се срещат следните растителни видове и лечебни и редки растения:

- Защитени и редки видове - горска съсънка, костова тлъстига, жълт планински крем, златиста кандилка, български омайник, късна лойдия, черен емпетреум, витошко лале, пиринейско шапиче, рилска теменуга, рилска иглика, нарцисовидна съсънка, ресничест дебелец, пролетно котенце, енгадинова горчивка, планинско подрумиче, грациозна аубриета, алпийски повет, кръглолистна росянка, есенен спиралник, разперена светлика, оклопова каменоломка, подземноплоден уров, петниста тинтява, янкиев лопен, черногорско прозорче, рилска глушина, алпийска роза, дългоцветна иглика, слюдолюбива тинтява, блатно пропадниче, двуцветна сосюрея, кернерова метличина, рилско подрумиче, рилски ревен, западно подрумиче;

- Лечебни растения - зайча сянка, жълт смил, обикновен синчец, лечебна иглика, балканска пищялка, черен пелин, ранилист, червен кантарион, жълт кантарион, змийско мляко, синя жлъчка, вълнест напръстник, еньовче, обикновен риган, копитник, обикновен здравец, волски език, теснолист живовляк, камшик, багрилно подрумиче, клинавче, дива тиква, ветрогон, градско омайниче, голо изсипливче, луличка, лечебна комунига, пипериче, чобанка, козя брада, шапиче, змиярник, лудо биле, кървавиче, решетка, исландски лишей, кукувича прежда, брястолистно орехче, лазаркиня, кукуряк, сибирска хвойна, обикновен риган. По- масова разпространени билки са дребнолиста липа, глог, шипка, дрян, трънка, маточина и др.

Паркът е обект на активна туристическа дейност. Има условия за организиране на ловен туризъм и други форми на природосъобразен отдих.

Като защитени територии са определени следните обекти:

- Природен резерват “Скакавица”. Общата площа на резервата е 83,0 ха и е  създаден с цел да се запазят беломуровите насаждения.

- Водопад “Горица” /39 м/. Водопада е природна забележителност и се намира на река Горица на 900 м н.в. и е най-ниско разположения водопад в Рила. Общата незалесена площ на защитената територия е 1,1 ха. Включен е като природна атракция в туристическите маршрути.

- Вододайна зона “Овчарци”. Зоната се намира в землищата на селата Ресилово и Овчарци и е източник на вода за селата Овчарци, Ресилово, Самораново и гр. Дупница. Общата площ на вододайната зона е 919,3 ха, от която залесена 815,3 ха и незалесена 104,0 ха.

Като нови възможности за разширяване и разнообразяване на предлаганите туристически услуги би могло да се организират повече и разнообразни туристически походи до природни забележителности, културни и исторически паметници, да се организират планински спортове – ориентиране, ски състезания, ловен туризъм.

Възможно е така обособени защитените територии да се включат в програмата за развитие на туризма, като се осигурят туристически маршрути запазващи природните дадености и околната среда. Подновяване на старата  и изграждане на нова инфраструктура между туристическите обекти, поставяне на обозначителни знаци, ще позволи провеждането на подходяща реклама и промотиране на природните богатства и туристически възможности в региона като цяло.

Територията на общината се намира в страни от натоварените пътни артерии, от летища, от промишлени предприятия, което я предпазва от наднормено излъчване на шумове и вибрации.

# ІІІ. Съществувашо положение.

За разработване на настоящата програма са използвани данни от отчети за РИОСВ, Статистика, от справки на общинска администрация, информация, предоставена от кметове на населени места и други.

1. Данни за отпадъците.

- Генерирани отпадъци през последните 4 години

На територията на Общината се формират различни по характер и вид отпадъци - предимно от битов характер.

1.1. Генерирани битови отпадъци - използвани са данни от информационните карти предадени в РИОСВ.

Количеството на генерираните битови отпадъци през последните четири години е показано в таблицата:

Табл.ица №3.1.1. Генерирани количества на отпадъци

| Отпадъци |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Години | 2007 г. | 2006 г. | 2005 г. | 2004 г. |
| Количества т/г | 14 470 | 18 870 | 12 038 | 4 238 |

Известно е, че количеството на битовите отпадъци се формират от жизнената дейност на хората, количеството и състава им зависят от мястото на образуване, от стандарта на живот на населението и неговото култура, степента на благоустроеност, начина на отопление и много други фактори.

Настоящия етап на икономически спад и обедняване на населението, налага по-голяма част от него да използва твърдо гориво за отопление, фактор, който не може да бъде пренебрегнат, тъй като количеството сгурия и жар значително се отразяват върху обема и количеството на отпадъците.

Няма данни и не са правени проучвания за морфологичният състав на отпадъците на територията на общината.

На територията на общината съществува система за разделно събиране на масово разпространени отпадъци. Събират се стъклени, харгиени, пластмасови и метални опаковки.

1.2.Строителни отпадъци.

Строителните отпадъци се формират основно от реконструкция и ремонт на сгради. Генерираните строителни отпадъци през 2007 година са около 648 тона.

1.3. Производствени отпадъци.

Производствените отпадъци се формират основно от стърготини от дървопреработването и от отпадъци от земеделското, шивашкото и др. производства. През 2007 год. са генерирани около 308 тона, като 90% от тях са отпадъци от дървопреработването.

2. Съществуващи практики за третиране и транспортиране на отпадъците.

2.1. Събиране и извозване на отпадъци.

В общината има организирано сметосъбиране и сметоизвозване във всички населени места, което се осъществява по утвърден график, който е организиран от общината. В графиците е указано по дати, по населени места, по вид и брой на техниката, която изпълнява задачите, а за гр. Сапарева баня, като най-голямо населено място и съответно най-голям източник на образуване на отпадъци, се определят и конкретни улици, които се обслужват по график. Честотата на извозване е един път седмично, а в централната част на гр. Сапарева баня – три пъти седмично. Отпадъците се събират в кофи “Мева”, ”Бобър”, контейнери, пластмасови съдове и вложки.

Броят на съдовете за сметосъбиране в община Сапарева баня към момента е както следва:

- тип „Мева” – 2 361 бр.;

- тип „Бобър” – 216 бр.;

- Пластмасови кофи – 240 л – 159 бр.;

- Контейнири – 4 куб. м – 105 бр.;

-тип „Вложка” – 54 бр.

Община Сапарева баня е сключила договор с ЕТ”КМ 04- Михаил Павлов”, за възлагане на малка обществена поръчка за услуга с предмет: “Управление на битовото сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Сапарева баня” от 16.05.2005 г., за 10 годишен период от време. За извършване на тази дейност фирмата разполага със следната техника: два броя основни камиони за сметоизвозване с марка МАН / 1 бр. вариопреса и 1 бр. роторна преса/, един брой резервен камион за сметоизвозване – тип вариопреса с марка МАН; два броя контейнеровози с марка МЕРЦЕДЕС – 814 и ГАЗ – 53; два броя поливомиячни машини – МЕРЦЕДЕС и ШКОДА; един брой машина за метене с марка ИФА; един брой минифадрома марка  БОБКАТ и товорен камион АВИА, един брой самотоварещ се самосвал с марка МАН, един брой вариопреса за контейнери от 4 куб. м с марка ШКОДА.

На територията на общината се осъществява разделно събиране на отпадъците от опаковки. Сключен е договор на Общината с “Екопак България” на 10.02.2007 г., в срок до 31.12.2008 г. Отпадъците се събират в цветни контейнери с вместимост 1.1 куб. м и 1.5 куб. м. Към момента са поставени  99 контейнера за разделно събиране в общината, като за в бъдеще този брой ще се увеличава. Контейнерите са разположени така, че да осигуряват разделно събиране на отпадъците в обществените сгради и заведения, училища, паркове, централната част на населените места и най – гъсто населените райони. Това води до намаляване на количествения състав на отпадъците и повишаване на рециклирането на една част от тях.

Към момента териториалното разпределение на съдовете за разделно събиране е както следва:

- гр. Сапарева баня – 66 бр.;

- с. Сапарево – 9 бр.;

- с. Овчарци – 12 бр.;

- с. Ресилово – 3 бр.;

- с. Паничище – 9 бр.

Броят на съдовете за разделно събиране се актуализира периодично, тъй като не е осигурена 100% покриваемост на територията и  хората в общината.

Разделно събрания отпадък се извозва веднъж седмично, с изключение на зелените контейнери за събиране на стъклени опаковки, които се извозват веднъж месечно. След това се транспортира с камиони с марка МАН и ИВЕКО до площадка за сортиране и балиране в гр. Дупнитца. Там стъклото се разделя на бяло и цветно, полиетилена се разделя по видове и хартията се разделя, след което се балират и се предават за следваща преработка.

2.2 Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Депото за ТБО в гр.Сапарева баня се стопанисва от Община Сапарева баня. Там се депонират и производствени и строителни отпадъци. То e въведено в експлоатация на основание на Заповед на Кмета на община Дупница през 1980 година, когато гр. Сапарева баня е била в състава на горепосочената община. В Община Сапарева баня липсва конкретна документация за това. Депото се намира на север в местността «Люти дол» в имот с №000232 по КВС на гр. Сапарева баня /№65365.26.123 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня/. Разположено е на площ от 13.454 дка.

Схема №2. Скица на имот №000232 по КВС на гр. Сапарева баня

Предвид, че общинското депо за ТБО в гр. Сапарева баня не отговаря на нормативните изисквания и депото е запълнено над 90%, е взето решение общината да се включи в проекта за изграждане на регионално депо за ТБО в землището на град Кочериново. То ще отговаря на всички съвременни изисквания за депониране и ползване, като няма да оказва отрицателно въздействие върху здравето на хората и околната среда. Това депо ще обслужва 11 общини от Кюстендилска и Благоевградска област. С решение №6 на Общински съвет на община Сапарева баня от 28.06.2001 г., общината дава съгласието си за участие в този проект.

2.3 Предотвратяване и намаляване риска от стари замърсявания

На територията на общината за 2007 г. са установени 24 нерангламентирани сметища. За същата година, 19 от тях са почистени и рекултивирани. Останалите нерангламентирани сметища предстои да се почистят и рекултивират. Основен проблем при тези сметища е повторното изхвърляне на отпадъци от хората, живеещи близо до тези местности.

Таблица №2.3.1. Неренгламентирани сметища на територията на община Сапарева баня

| Населено място | Местност | Заета площ на нерегламентираното сметоще м2 | Количество на отпадъците м3 | Разтояние до депото км | Срок за почистване |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гр. Сапарева баня | Поречието на река Джерман | 10 000 | 100 | 4 | 2009 г. |
|  | Бончук- зад бензиностанцията | 1 000 | 20 | 6 | 2008 г. |
| с. Сапарево | Моста под игрището | 500 | 15 | 6 | 2008 г. |
| с. Ресилово | Долна мера | 500 | 10 | 10 | 2008 г. |
|  | Средна мера | 150 | 30 | 10 | 2008 г. |

3.Администриране на дейностите по управление на отпадъците.

Общинската програма по управление на дейностите по управление на отпадъците на територията на община Сапарева баня е неразделна част от Общинската програма за опазване на околната среда в община Сапарева баня. Годишният отчет на изпълнението на програмата се представя пред Общински съвет – гр. Сапарева баня и се изпраща на РИОСВ – Перник до 31 март следващата година. Контрол по изпълнение на програмата се осъществява от Кмета на Община Сапарева баня и РИОСВ – Перник.

Общинсата програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Сапарева баня трябва да се актуализира при промяна във фактическите или нормативните условия.

4. Финансово- икономически анализ на дейностите по третиране на отпадъците.

Таблица № 4.1. Такса смет по населени места

| Населено място | Услуга | Такса |
| --- | --- | --- |
| Гр. Сапарева баня За фирми | За осигуряване съдове и подържане на депо за ТБО | 1.5 %0 |
|  | За сметосъбиране и сметоизвозване | 2.5 %0 |
|  | За подържане чистотата на териториите за обществено ползване | 0.5 %0 |
|  |  | 12 %0 |
| С. Паничище | За осигуряване съдове и подържане на депо за ТБО | 2.5 %0 |
|  | За сметосъбиране и сметоизвозване | 8.5 %0 |
|  | За подържане чистотата на териториите за обществено ползване | 2 %0 |
| С. Ресилово За фирми | За осигуряване съдове и подържане на депо за ТБО | 1 %0 |
|  | За сметосъбиране и сметоизвозване | 2.5 %0 |
|  | За подържане чистотата на териториите за обществено ползване | 0.5 %0 12 ‰ |
| С. Овчарци За фирми | За осигуряване съдове и подържане на депо за ТБО | 1 %0 |
|  | За сметосъбиране и сметоизвозване | 2.5 %0 |
|  | За подържане чистотата на териториите за обществено ползване | 0.5 %0 |
|  |  | 12‰ |
| С. Сапарево За фирми | За осигуряване съдове и подържане на депо за ТБО | 1 %0 |
|  | За сметосъбиране и сметоизвозване | 2.5 %0 |
|  | За подържане чистотата на териториите за обществено ползване | 0.5 %0 |
|  |  | 12‰ |

Приходите свързани с околната среда възлизат на 209 926 лв и са с 93 814 лв по-малко от направените разходите. През последните години дейностите по третиране на отпадъците се финансират само от общинския бюджет, без странично финансиране. Предвидените за събиране суми от такса "смет" са крайно недостатъчни за покриване на всички разходи за дейностите по чистотата. По тази причина е абсолютно необходимо разработване на програми и проекти, чрез които Общината да кандидатства за получаване на средства от други източници - наши и чуждестранни финансови организации.

ІV. Цели.

Целите на настоящата програма са формирани в контекста на Националната програма за управление на дейностите по отпадъците:

- намаляване количеството на образуваните отпадъци;

- повторно използване и рециклиране;

- подобряване на организацията по събиране и транспортиране на твърдите отпадъци;

- екологосъобразно обезвреждане на отпадъците;

- намаляване на риска от старите замърсявания с отпадъци;

- правно регулиране на управлението на твърдите битови отпадъци;

- участие на обществеността.

Целта на местната политика е постигане на действителни резултати и привеждане на проблемите в решения.

Основните цели, които се поставят пред местното самоуправление са:

1. Намаляване количеството на отпадъците - да се предложат нови форми и подходи при ограничаване формирането на отпадъците:

- удължаване на полезния живот на продуктите – произвеждане на по- трайни продукти и осигуряване на възможности за ремонтиране и поправка на продуктите;

- произвеждане на продукти, които могат да се използват повторно и влагане на материали, които подлежат на рециклиране;

- ограничаване на ненужната употреба и по-ефикасно използване на продуктите – продукти за еднократна употреба;

- отделяне на полезните компоненти от общия отпадъчен поток в домакинствата, обществените и търговските обекти  и отделно събиране на опасни и специфични отпадъци;

Мерки, с които може да се постигне тази цел :

- икономически стимули за намаляване на образуването на отпадъци – До момента определянето на размера на такса битови отпадъци се определя въз основа на данъчната оценка на имота. Обвързване на такса смет с количеството на образуваните битови отпадъци ще стимулира населението да изхварля по–малки количества в потока на смесените битови отпадъци и да пренасочва рециклируемите отпадъци към системите за разделно събиране.

- повишаване на екологичното съзнание на гражданите – насочване на купувачите към такива продукти, които могат да се използват многократно,  материалите, от които са съставени подлежат на рециклиране и не съдържат излишни опаковки. Усилията за това трябва да бъдат насочени към по-възприемчивото подрастващо поколение – извънкласна дейност и разяснителни кампании сред учениците, съвместно с Екопак България.

2. Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци - полезни компоненти оказващи благоприятен екологичен ефект, както чрез намаляване използването на природните ресурси, така и чрез намаляване на общо количеството на отпадъците. Един от подходите е оптимизиране на системата на събиране и разделяне по видове на годните за рециклиране отпадъци и повторна употреба на вещи и материали.

На територията на общината се извършват дейности по разделно събиране на отпадъци от опаковки. Необходимо е разрастване на мрежата от контейнери за разделно събиране, за да бъде обхванато цялото население.

Дейностите за разделно събиране на специфични отпадъчни потоци ще се извършват след сключване на договор с организация по оползотворяване.

3. Подобряване на организацията за събиране и транспортиране на отпадъците в населените места - подходите са: оптимизиране на честотата на събиране на ТБО и маршрутите на сметовозните коли в зависимост от броя и гъстотата на населението в обслужваните райони; въвеждане на графици за събиране на специфични отпадъци от домакинствата; прилагане на съвременни многофункционални системи за събиране на отпадъците в зависимост от интензивността на застрояването, количеството на образуваните отпадъци и транспортно-комуникационните планове; оптимизиране на управленските и изпълнителските структури; въвеждане на принципа на икономическа отговорност на всички страни в процеса на образуване – обезвреждане.

За оптимизиране на системата за събиране и транспортиране на отпацъците се определят най–подходящите параметри свързани с :

Технология на сметосъбиране и сметоизвозване:

- технология със сменяеми съдове за събиране на битови отпадъци – пълните съдове се натоварват на контейнеровози, а на тяхно място се оставят празни;

- технология с несменяеми съдове – пълните контейнери се обслужват на място от сметосъбиращия автомобил.

Използването на несменяеми  съдове е за предпочитане, тъй като това дава възможност за опазването им, те са с по–добри експлоатационни и естетически качества.

Периодичност на извозване:

От избора на подходяща за общината периодичност на извозване, зависят качеството и ефективността на системата. Като подходяща за Община Сапарева баня е определена следната периодичност:

- за централните части на гр. Сапарева баня – три пъти седмично;

- за останалите територии – веднъж седмично.

Техническа съоръженост:

Съдовете за отпадъци трябва да са удобни за ползване, да са съобразени със степента на урбанизация на обслужваната територия и да се вписват в селищната среда. Специализираните сметосъбиращи автомобили трябва да са снабдени с универсални повдигащи устройства за работа с цялата гама съдове за отпадъци.

За развитие и оптимизиране на системите за разделяне, съхранение и извозване на отпадъците са необходими действия в следните направленя:

- обхващане на всички населени места;

- осигуряване на съвременни съдове и техника;

- оптимизиране на честотата на обслужване на маршрутите;

- въвеждане на подходящи системи за събиране на специфични отпадъци, съобразени с условията на всяко населено място.

4. Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците

За екологосъобразното депониране  на отпадъците е необходимо те да се подлагат на предварително третиране. По дефиниция, това е физичен, термичен, химичен или биологичен процес, който променя характеристиките на отпадъците с цел да се намали обема им, да се намалят опасните им свойства, да се улесни последващото им третиране или да се повиши оползотворяемостта им. Изпълнението на поне едно от тези условия за промяна на характеристиките на отпадъците е достатъчно, за да се счита, че отпадъците са подложени на предварително третиране. Намаляването на обема ще беде постигнато чрез пресоване в сметосъбиращата техника и разделно събиране . Намаляването на опасните свойства на отпадъците  ще се осъществи чрез отделяне на опасните битови отпадъци  в рамките на системата за събиране на специфични отпадъци.

5.  Предотвратяване и намаляване риска от стари замърсявания с отпадъци.

В съответствие с изискванията на  § 5, т.2 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба №8/2004 год. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворявани и обезвреждане на отпадъци, община Сапарева баня изготви и предостави на РИОСВ - София план за привеждане на съществуващото депо на територията на общината в съответствие с изискванията на наредбата. Крайният срок за преустановяване на експлоатацията на съществуващото депо за битови отпадъци е до въвеждане в експлоатация на съответното за общината регионално депо. В съответствие с това следва да се вземат мерки за изготвяне на план за закриване на депото и проект за рекултивация. Съгласно Националната програма за управление на дейностите по отпадъците, финансирането на закриването на съществуващите депа за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания, се осигурява от държавния бюджет.

С включването на общината в регионалната система за депониране на отпадъци, транспортните разстояния до съоръжението за обезвреждане на отпадъци ще нараснат значително и за редица търговски и производствени предприятия, които към момента сами организират депонирането на отпадъците ще се увеличат транспортните разходи, което създава опасност от възникване на нерегламентирани сметища. С оглед на това следва да бъдат предприети необходимите мерки за осигуряване на спазване на законодателството. Предвижда се засилване на активността на контролните органи за контролиране спазването на забраните за изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това места и налагане на адекватни санкции. Сумата от наложените глоби трябва да покрива най-малко разходите за закриване на нововъзникналите сметища.

Предстои да бъдат почистени и рекултивирани нерегламентираните сметища на територията на общината, като финансирането ще се осигури от общинския бюджет.

Таблица №2.3.1. Неренгламентирани сметища на територията на община Сапарева баня

| Населено място | Местност | Заета площ на нерегламентираното сметоще м2 | Количество на отпадъците м3 | Разтояние до депото км | Срок за почистване |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гр. Сапарева баня | Поречието на река Джерман | 10 000 | 100 | 4 | 2009 г. |
|  | Бончук- зад бензиностанцията | 1 000 | 20 | 6 | 2008 г. |
| с. Сапарево | Моста под игрището | 500 | 15 | 6 | 2008 г. |
| с. Ресилово | Долна мера | 500 | 10 | 10 | 2008 г. |
|  | Средна мера | 150 | 30 | 10 | 2008 г. |

6. Правно регулиране на управлението на отпадъците и ускоряване на прилагането на законодателството и политиката в тази област - нормативно регламентиране на управлението на отпадъците на местно общинско ниво.

Органите за управление на отпадъците в Общината са Кметът на Общината и Общинския съвет.

6.1. Кметът - съгласно ЗМСМА, ЗООС и ЗУО;

Съгласно чл.16 от ЗУО;

- Кметът на Общината организира управлението на дейностите по отпадъците, образувани на нейна територия, съобразно изискванията на този закон по чл.19.

- Кметът на Общината отговаря за:

1. Осигуряването на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;

2. Събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;

3. Почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии, предназначени за обществено ползване;

4. Избора на площадка, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови и строителни отпадъци или на други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови или строителни отпадъци;

5. Разделното събиране на битови отпадъци, включително отпадъци от опаковки, като определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране и сортиране на отпадъците от опаковки;

6. Организирането и прилагането на система за разделно събиране на излезлите от употреба луминесцентни и други лампи съдържащи живак- НАРЕДБА за изискванията за пускане на пазара на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак, и за третиране и транспортиране на излезли от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак, приета с ПМС № 260 от 5.12.2000 г., обн., ДВ, бр. 101 от 12.12.2000 г., в сила от 1.01.2001 г.

Чл. 10.  (В сила от 1.01.2002 г.) (1) Кметовете на общини са задължени да осигурят организирането и прилагането на система за разделно събиране на излезлите от употреба лампи от лицата, извършващи продажба на лампи на крайни потребители, разположени на територията на общината.

(2) В изпълнение на задълженията по ал. 1 кметовете на общини:

1.  определят местата за разполагане, организират и осигуряват оборудването на пунктове за събиране на територията на общината или осигуряват подвижни събирателни пунктове за събиране и директно предаване на излезлите от употреба лампи на инсталациите за обезвреждане;

2.  организират събирането и съхраняването на излезли от употреба лампи от лицата по чл. 9;

3.  осигуряват предаването за преработване и/или обезвреждане на събраните излезли от употреба лампи на лица, притежаващи съответното разрешение по чл. 37 ЗОВВООС;

4.  информират чрез средствата за масово осведомяване и по други достъпни начини за местата за събиране на излезли от употреба лампи, както и за датите на провежданите кампании.

(3) Общините организират събирането сами или възлагат задълженията си на специализирани фирми.

7. Организирането на дейността по събирането и съхраняването на излезли от употреба моторни превозни средства на площадките за временно съхраняване- НАРЕДБА за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства, приета с ПМС № 311 от 17.11.2004 г., обн., ДВ, бр. 104 от 26.11.2004 г., в сила от 1.01.2005 г.

Чл. 14. (1) Кметът на общината:

1. определя местата и площта за изграждане на общинските площадки за временно съхраняване на ИУМПС на територията на общината в съответствие с програмата по чл. 29, ал. 1, т. 1 ЗУО ;

2. организира дейностите по събирането на ИУМПС, съхраняването им на площадките за временно съхраняване и предаването им в центровете за разкомплектуване.

(2) Кметът на общината извършва дейностите по ал. 1 в случаите, когато производителите и вносителите на МПС не са изградили площадки за временно съхраняване на ИУМПС върху собствен имот и има сключен договор с организация по оползотворяване по чл. 35, ал. 2 или с предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, или с производители и вносители на МПС, които изпълняват задълженията си по наредбата индивидуално.

(3) За площадките по ал. 1, т. 1 се отрежда достатъчно площ, като се отчита броят на ИУМПС на територията на общината за година. Към момента не са установени площадки за временно съхраняване на ИУМПС на територията на общината.

8. Предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища;

9. Определянето на места за смяна на отработени моторни масла и информиране на обществеността за това - ПОСТАНОВЛЕНИЕ №230 от 01.11.2005 г. за Приемане на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти Чл. 17. (1) Кметът на общината:

1. определя местата за смяна на отработени моторни масла на територията на общината и информира обществеността за местоположението им и условията за приемане на отработените масла;

2. организира дейностите по събиране и временно съхраняване на отработените моторни масла и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане.

(2) Кметът на общината извършва дейностите по предходната алинея в следните случаи:

1. по т. 1 - когато местата за смяна на отработени моторни масла са разположени върху общински имот, и

2. по т. 2 - когато има сключен договор за финансиране на дейностите по събиране и временно съхраняване на отработени масла и предаването им на инсталации за оползотворяване и/или обезвреждане с:

а) организация по оползотворяване на отработени масла,

б) производители и вносители на масла, които изпълняват задълженията си по тази наредба индивидуално, или

в) Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

10. Определянето на места за поставяне на съдове за събиране на негодни за употреба батерии.

6.2. Общински съвет:

Общинският съвет приема наредба, с която определя условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на своя територия, разработени съгласно изискванията на този закон и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и заплащането за предоставяне на съответните услуги по реда на Закона за местните данъци и такси.

Общинският съвет е приел Наредба за управление на дейностите по третиране на битови, строителни, производствени и опасни отпадъци от 01.10.2005 г.

7. Участие на обществеността.

Вземането на правилни решения и осъществяването на мерките заложени в общинските програми трябва да се постигне при оптимален баланс на интересите на различните участници в управлението на отпадъците. За целта е необходим непрекъснат диалог с обществеността, засегнатата индустрия, организациите по оползотворяване, РИОСВ и др. и организирането на кампании за повишаване на общественото съзнание, като специално внимание се обръща на подрастващите. Предвиждат се следните мерки:

- предоставяне на информация за текущото състояние на околната среда на населението чрез съобщения в интернет страницата на общината, обяви на информационните табла в сградите на общината и кметсвата, изявления в медиите и др.;

- привличането на населението, неправителствени организации и заинтересованата индустрия в процесите на вземане на решения по въпросите на управление на отпадъците;

- повишаване на общественото съзнание с цел да се постигне промяна в поведението на населението чрез осъзнаване на екологичните рискове, свързани с изчерпване на ресурсите, генерирането и обезвреждането на отпадъците чрез провеждане на конкурси, празненства, обществени мероприятия организирани специално за целта или включени като част от програмите за честване на празници на общината или конкретно населено място. Специално внимание следва да бъде отделено на работата с децата в предучилищна възраст и учениците от началния курс.

- редовно провеждане на анкети сред населението за получаване на обратна връзка за успеха на прилаганите мерки за управление на отпадъците.

8 .Управление на специфични потоци отпадъци.

8.1. Негодни за употреба батерии и акумулатори.

Предвиждат се следните мерки за осигуряване спазването на законодателството по управление на отпадъците и по конкретно:

- Идентифициране на обектите, в които се извършва смяна на автомобилни акумулатори и обектите, в които се изкупуват негодни за употреба автомобилни акумулатори от бита;

- упражняване на контрол над изхвърлянето на акумулатори в съдове за смесени битови отпадъци или на неразрешени за това места, изливане на електролит.

8.2. Излезли от употреба моторни превозни средства.

В общината към момента не съществуват площадки за събиране и разкомплектоване на ИУМПС. За осигуряване на екологосъобразно извършване на дейностите с ИУМПС на територията на Община Сапарева баня, се планира да се сключи договор с фирма притежаваща разрешително за дейност с отпадъци от ИУМПС. Не се предвижда създаване на плошадка за временно съхранение на територията на общината. ИУМПС, разположени върху общинска собственост, ще бъдат събирани и извозвани с транспорт на фирмата изпълнител до собствена площадка. Ще се определи престой, след който такива ИУМПС ще бъдат разкомплектовани. ИУМПС, намиращи се в частни имоти, фирмата ще извозва със собствен транспорт до площадката, след заявяване на такова желание от собственика. За тази цел местното население ще бъде информирано за координатите на фирмата, с която е сключен договор.

8.3. Отработени масла.

В Община Сапарева баня се предвиждат следните мерки за прилагането на законадателството за управление на отработени масла:

- идентифициране на обектите, в които се извършва смяна на отработени масла и информиране на обществеността за това;

-  упражняване на контрол над изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в повърхностните води и канализационните системи.

8.4. Отпадъци от опаковки.

За управление на отпадъците от опаковки в Община Сапарева баня е сключен договор с организация по оползотворяване, а именно „Екопак България” АД.  На територията на общината има 33 комплекта контейнери, като най–гъсто разположени са в общинския център. Планирано е разрастване на мрежата от контейнери, за да бъде обхванато цялото население от системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки .

8.5. Отпадъци от хуманната медицина.

На територията на общината има център за спешна медицинска помощ – ЦСМП гр. Кюстендил, филиал гр. Сапарева баня и  лаборатория с адрес гр. Сапарева баня, ул.”Германея” №38. Болничните отпадъци се събират в контейнери и периодично се предават на лицензирана фирма за превоз на опасни болнични отпадъци, която ги предава за обезвреждане чрез изгаряне в инсинератор. Отпадъците, продуцирани от общопрактикуващите лекари се обезвреждат по същия начин.

8.6. Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване .

За разделно събиране на ИУЕЕО на територията на общината се планира да се сключи договор с фирма притежаваща разрешително за дейност с такъв вид отпадъци. След сключване на договора ще бъде осигурено поне едно място за разделно събиране на 10 000 жители на ИУЕЕО. Обществеността ще бъде запозната с регламентираните места за временно съхранение. Ще бъдат налагани санкции за изхвърлянето на ИУЕЕО на неразрешени за това места.

8.7. Излезли от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак.

До момента няма организирано разделно събиране на излезли от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак на територията на общината. За тази цел се предвижда сключване на договор с фирма, притежаваща разрешително за дейност с такива отпадъци, ще бъдат определени места за събиране и обществеността ще бъде информирана.

V.  План за действие.

Общинският план за действие обхваща периода след 2008г. Като в съответните графи за сроковете са конкретизирани краткосрочните и средносрочни мерки. За разработването му са ползвани  направените в преходните раздели анализи, оценката на съществуващото състояние на управлението на отпадъците в община Сапарева баня, формулирането и приоритизиране на конкретните проблеми, както и подходите и тактиката за решаването им.

С цел по-ефективното му прилагане са конкретизирани и отговорните и подпомагащи за решаване на проблема институции и лица.

Отговорностите по изпълнението на плана са на общинската администрация. В своята дейност обаче, тя не може да постигне съществени резултати без съдействието на Общинския съвет, обществеността и медиите. По тази причина е важно информирането на обществеността и осигуряването на широко обществено участие в програмите по разделно събиране на отпадъците, намаляване на генерираните отпадъци, предаване на вторични суровини, участие в кампании по почистване, идентифициране и ликвидиране на стари замърсявания и др. Дейността на общината по отношение ТБО може да бъде подпомогната съществено, както от фирмите и производствените предприятия, така  и чрез  създаването на специална общинска комисия по отпадъците.

Решаването на проблемите на общината във връзка с дейностите по управление на отпадъците се предвижда да бъде поетапно. Общинската администрация – гр. Сапарева баня има виждане за тактиката и за последователността на необходимите управленски решения с оглед постигане на съвременно управление на отпадъците. Очевидно е, че за постигане на целите в разглеждания период по една част от проблемите, изискващи по-малко финансови средства, ще се работи едновременно. По останалата част, свързана със значителни инвестиции, може да се работи само поетапно и ще се разчита на помощ от други местни и чуждестранни фирми, организации и неправителствени организации, като подходите за решаване на проблемите са следните:

1.За третиране на твърди битови отпадъци и намаляване на риска от стари сметища с отпадъци;

- включване на община Сапарева баня към Регионално депо Кочериново  до средата на 2009 г.;

- поетапно закриване и ликвидиране на неорганизираните и неконтролираните сметища;

- планиране и последователни действия за ограничаване на замърсяванията от стари сметища, саниране и рекултивация на площите, заемани от тях;

- осъществяване на мерки за подобряване на състоянието на градското сметище;

2. За подобряване на организацията по сметосъбиране и сметоизвозване.

- необходимо е да бъде изготвена нова схема за организация на тази дейност;

- оптимизиране на честотата на събиране на отпадъците в зависимост от генерираните количества в обслужваните райони;

- въвеждане на олекотени, съвременни съдове за разделно събиране на отпадъците, съвместими със съвременна специализирана техника за извозването им;

3. За намаляване на количествата на генерираните отпадъци и рециклирането им.

- оптимизиране на системата за разделно събиране на отпадъците и оползотворяване на полезните компоненти като „вторични суровини” (метал, хартия, стъкло и др.);

- отделяне на опасни и специфични отпадъци на обособено площадки (батерии, акумулатори, луминесцентни лампи, отработени моторни масла, излезли от употреба МПС, отпадъци от опаковки);

- създаване на система за компостиране на градински, животински и други органични отпадъци на мястото на получаването им;

- насочване на вниманието на потребителите към продукти с екологически качества и предпочитане на стоки за многократна употреба и/или възможността за преработка и допълнително оползотворяване (примерно към преимуществено хартиени опаковки).

4. За правно и финансово регулиране на управлението на отпадъците.

- въвеждане на диференцирани норми, тарифи и такси за отпадъците, съобразно вида и количеството на генерирането им по принципа „замърсителят плаща”;

- въвеждане на система от глоби и санкции за нарушаване на нормативните изисквания и разпоредби и упражняване на строг контрол по изпълнението им.

5. За включване на обществеността в дейностите по управление на отпадъците.

- от първостепенно значение е да се обърне внимание на работата с обществеността и контрола по действията на гражданите във връзка с безразборното изхвърляне на отпадъците. Това може да послужи като трамплин при решаване на останалите цели на програмата;

- пълна информация на обществеността и прозрачност на взетите решения;

- проучвания за общественото мнение и разговори с всички заинтересовани страни за мотивираното им участие в различни общински инициативи, в процеса на вземането на управленски решения, изпълнението и контрола им;

- обучение и разяснителни действия с изпълнителите на основата на партньорския подход и взаимоизгодното сътрудничество.

Общинският план за действие отразява стремежа на общинската администрация да приоритизира дейностите по отпадъците и да очертае общинската политика и стратегия на управлението им в различни времеви аспекти и е както следва :

## Общински план за действие

| # Вид дейност | Отговорник | Помощ | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Разработване на по-ефективни маршрутни графици за събиране и извозване на отпадъците и увеличаване честотата на сметоизвозване | Общ. администрация, Еколог, ЕТ „КМ 04- Михаил павлов” | РИОСВ Експерти | 2008 г. |
| Оптимизиране разположението на съдовете за сметоизвозване | Общ. администрация, Еколог, ЕТ „КМ 04- Михаил павлов” | РИОСВ Експерти | 2008 г |
| Обновяване на съдовете за ТБО | Общ. администрация, Еколог, ЕТ „КМ 04- Михаил Павлов” | РИОСВ Експерти |  |
| Оптимизиране разположението на съдовете за разделно събиране на отпадъците | Общ. администрация, Еколог, ЕкоПак | РИОСВ Експерти | 2008 г. |
| Разширяване на мрежата от съдове за разделно събиране на отпадъци | Общ. администрация, Еколог, ЕкоПак | РИОСВ Експерти |  |
| Идентифициране на местата за смяна на отработени масла | Общ. администрация | РИОСВ Експерти Фирми | 2010 г. |
| Определяне на площадки за разделно събиране на батерии, акумулатори, луминесцентни лампи, ИУЕЕО | Общ. администрация | РИОСВ Експерти | 2010 г. |
| Популярзиране сред обществеността на ползите от разделното събиране на отпадъците | Общ. администрация, еколог | РИОСВ Фирми Експерти | 2008 г. |
| Популярзиране сред фирмите на ползите и начините за разделно събиране на отпадъците | Общ. администрация, Еколог | РИОСВ Фирми Експерти | 2008 г. |
| Поставяне на ограда на депото за ТБО | Общ. администрация | Фирми | 2008 г. |
| Почистване на речните корита от ТБО | Общ. администрация Фирми | Фирми Експерти | 2011 г. |
| Закриване на Общинското депо за ТБО | Общ. админисрация Фирми | РИОСВ Експерти | 2009 г. |
| Рекултивация на Общинското депо за ТБО | Общ. администрация Фирми | РИОСВ Експерти | 2010 г. |
| Почистване и закриване на нерагламентираните сметища на територията на община Сапарева баня | Общ. администрация Фирми | РИОСВ Фирми Експерти | Постоянен |
| Изменение на съответните общински наредби за събиране, съхранение транспортирането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци, в съответствие с изискванията и целите на националното законодателство | Общ. администрация | РИОСВ Експерти | Постоянен при необхомоди-мост |
| Актуализация на общинската програма за управление на дейностите по отпадъците | Общ. администрация | РИОСВ Експерти | Постоянен при необхомодимост |
| Обучение на експерти | Общ. администрация, НПО |  | Постоянен |
| Създаване на общинска комисия по отпадъците към община Сапарева баня за извършване контрол по опазване на нормативната уредба по управление на отпадъците | Общ. администрация Общински съвет | РИОСВ Експерти | 31.08.2008 г. |
| Информиране на обществеността чрез провеждане на медийни кампании за информиране на населението за управлението на битовите отпадъци и разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата и фирмите | Общ. администрация | Медии Експерти НПО РИОСВ | 30.04.2008 г. |

За изпълнение на посочените цели в плана за действие ще бъдат използвани главно средства от общинския бюджет, както и някои външни източници на финансиране – европейските фондове и др.

Изпълнението на програмата ще бъде изключително затруднено, поради ограничените финансови възможности на общината. По тази причина една от първоетапните задачи на общинската администрация и Общинския съвет е да приведат принципите "замърсителят плаща" и "таксите трябва да покриват разходите по дейността" в действие, както чрез разработване и приемане на съответната нормативна уредба и финансов механизъм, така и чрез ползване на други източници на финансиране.

VІ. Контрол по изпълнение на програмата.

Контролът по изпълнение на настоящата програма ще се осъществява по следните лица и институции:

Кмет на община Сапарева баня

Общински съвет – Сапарева баня

Отдел «Административно-правно обслужване», Дирекция «Административно – правно обслужване, евроинтеграция, социални дейности и култура»

Кметове на населени места в община Сапарева баня

РИОСВ - Перник