| Регистър на съоръженията от находище на минерална вода „Сапарева баня", община Сапарева баня, област Кюстендил по т.3.2. от Решението |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Име на съоръжението | Сондаж №1хг | КЕИ "Галерията" | Сондаж №10"Гейзера" |
| 2. Номер на акта за изключителна държавна собственост на находището на минерални води | * 201/1997 г |  |  |
| 3. Номер на акта за публична държавна собственост на съоръженията за минерални води | не е актуван | не е актуван | не е актуван |
| 4. Находище на минерални води | Сапарева баня |  |  |
| 5. Вид на съоръженията (водовземно, проучвателно или за мониторинг) | водовземно | водовземно | водовземно |
| 6. Данни за съоръженията, предназначени за водовземане |  |  |  |
| Година на изграждане | 15.04-15.12.1966 г | 1949 г | 1959 г |
| Географски координати - N |  |  |  |
| Географски координати - Е |  |  |  |
| Геодезически координати - X |  |  |  |
| Геодезически координати -Y |  |  |  |
| Надморска височина на устието (м) | 737.8 |  | 757.56 |
| Дълбочина (м) | 458 |  | 200 |

| 7. Конструктивни характеристики за съоръженията, предназначени за водовземане | Бетонова шахта с метален капак. | Каптиран с вертикална каптажна колона с размери ЗхЗм,дълбока 17 м, от дъното на която е прокарана хоризонтална галерия, дълга 115 м. Водата от галерията постъпва в общ резервоар с водата от сондаж №10"Гейзера". | Каптажно съоръжение -бетонова галерия, дълга 19.50м, на края на която е изградена с входна шахта. Водата от галерията постъпва в общ резервоар с водата от КЕИ "Галерията". |
| --- | --- | --- | --- |
| Диаметър на експлоатационната колона (мм) | ф 220 мм |  |  |
| Интервал на експлоатационната колона (от до м) | от О.ООм до З.Ом |  |  |
| Диаметър на експлоатационната колона (мм) | ф 168 мм |  |  |
| Интервал на експлоатационната колона (от до м) | от О.ООм до 96.50м |  |  |
| Диаметър на експлоатационната колона (мм) | ф 127 мм |  |  |
| Интервал на експлоатационната колона (от до м) | от О.ООм до 397.0м |  |  |
| Интервал на водоприемната част (от-до м) | 436.6м до 448.1м |  |  |
| Водоприемна част (филтри или открит ствол) | филтри |  |  |
| Диаметър на водоприемната част | ф 127 мм |  |  |
| Интервал на водоприемната част (от-до м) | 448.1m до 458м |  |  |
| Водоприемна част (филтри или открит ствол) | открит ствол |  |  |
| Диаметър на водоприемната част | ф 91 мм |  |  |
| Напор или ниво на водата (± м) | +29.64 |  | 5 |
| 8. Данни за устиевото оборудване на съоръженията |  |  |  |
| Технически характеристики на оборудването (текст) |  |  |  |
| Състояние на оборудването (добро/лошо) | лошо | задоволително | добро |
| 9. Данни за санитарно-охранителната зона |  |  |  |
| Геодезически координати на характерни точки на вътрешния пояс (пояс 1) - опис |  |  |  |
| Геодезически координати на характерни точки на външния пояс опис |  |  |  |
| Списък на имотите, попадащи в санитарно-охранителната зона (текст) |  |  |  |
| Номер на заповедта за определяне на санитарно-охранителната зона; | няма издадена |  |  |
| Номер на заповедта (протокола) за утвърждаване на експлоатационните ресурси на находището | Протокол-Решение №3 от 26.06.1981 г. на Комисия по запасите на минерални води и други балнеологични суровини към МНЗ. Необходима е преоценка по актуални данни. |  |  |
| Номер на балнеологична оценка на минералните води от съоръжението. | няма издадена |  |  |

Забележка: Водите от КЕИ "Галерията" и сондаж №10"Гейзера" се събират в общ черпателен водоем, от там водата се подава в охладителния резервоар на банята, от където е възможно разпределянето и за ползване.