# ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ С ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТТА СЕЧ И ИЗВОЗ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА

I. Техническата спецификация определя техническите и технологични изисквания за възлагане на услугата  сеч , разкройване  и извоз до временен склад за дървесина .

1. Сеч–извършва се с моторни триони , при задължително спазване на изискванията за безопасна работа съгласно „Правилник за здравословни условия на труд в горите” . Сечта се извършва от работници с нужната квалификация и правоспособност , документирана със свидетелство за завършен курс за моторист .

2. Разкройване – извършва се с моторни триони на секции , съгласно изискванията по БДС за определените асортименти .

2.1. Трупи за бичене от иглолистни дървесни видове–добиват се от 2 до 5 м през 25 см с надмярка до 3 см и дебелина на тънкия край от 14 см. Добиват се от всички иглолистни дървесни видове и са само от едно качество .

Качествените изисквания , на които трябва да отговарят трупите за бичене от иглолистни дървесни видове са посочени в таблица като недостатъци и норми на допустимост на БДС-767-73

2.2. Трупи за шперплат от меки широколистни дървестни видове – дължина 1 , 1,40 , 2,20 , 2,40 , 2,80 , 3,60 , 4,40 , 4,95 , 5,50  и 5,75 с надмярка до 2 см. Дебелина на тънкия край е най малко 25см и най много 90см.

Качествените изисквания , на които трябва да отговарят трупите за шперплат от меки широколистни дървесни видове са посочени в таблица като недостатъци и норми на допустимост на БДС-10297-72 .

2.3. Трупи за бичене от широколистни /твърди/дървесни видове–добиват се от 1 м нагоре за дб , ор , брс , яв , яс, крш , кл и от 2 м нагоре за останалите дървесни видове до 5 м , с градация през 0.25 м и надмярка до 3 см.

Дебелината на тънкия край е най-малко 16 см и само за бк-14 см. Качествените изисквания , на които трябва да отговарят трупите за бичене от широколистни дървесни видове са посочени в таблица като недостатъци и норми на допустимост в БДС–765-73 .

2.4. Трупи за бичене от широколистни /меки/дървесни видове–добиват се от 1 м нагоре за липата и от 2 м нагоре за останалите дървесни видове до 5 м , с градация през 0.25 м и надмярка до 3 см.

Дебелината на тънкия край е най-малко 16 см и само за липата-14 см. Качествените изисквания , на които трябва да отговарят трупите за бичене от широколистни дървесни видове са посочени в таблица като недостатъци и норми на допустимост в БДС–766-73 .

2.5. Технологична дървесина за плочи от дървесни частици и плочи от дървесни влакна – добиват се от всички дървесни видове с размери от 100 до 500 см  през 50 см с допустимо отклонение ±5см и диаметър на тънкия край не по-малък от 4 см и не по-голям от 20 см на дебелия край .

Качествените изисквания , на които трябва да отговаря технологичната дървесина са посочени в таблица като недостатъци и норми на допустимост  на БДС– 722–72 .

2.6. Технологична дървесина за целулоза за изкуствени влакна–добиват се от бук и топола с размери от 100 до 500 см  през 50 см с допустимо отклонение ±5см и диаметър на тънкия край не по-малък от 6 см и не по-голям от 30 см на дебелия край .

Качествените изисквания , на които трябва да отговаря технологичната дървесина са посочени в таблица като недостатъци и норми на допустимост  на БДС–9256–76 .

2.7. ОЗМ /обли занаятчийски материали/-добиват се с дължина от 1.25 м нагоре през 10 см за цр и 0.5 м нагоре през 10 см за останалите дървесни видове но не повече от 2.5м.  дължина.

Допуска се отклонение до 2 см , дебелина на тънкия край за лп и яс–8 см , за цр , дб–14 см , за бк и други дървесни видове–10 см.

Добиват се от всички широколистни и иглолистни дървесни видове , като спадат към едно качество . Качествените изисквания , на които трябва да отговарят са посочени  в таблица в БДС –4033–73 .

2.8. Дърва за горене–добиват се от всички твърди , меки и иглолистни дървесни видове с размери от 0.30 до 2 м с надмярка 5 см. и с дебелина от 2 см до 14 см на тънкия край , а над 14 см подлежат на цепене .

Отчитането на дървата се извършва в пространствен метър кубически при минимална плътност 0.55 , като масата на един пространствен метър кубически дърва при влажност 50/33 за твърди широколистни е 365 кг и за меки широколистни и иглолистни–260 кг.

Качествените изисквания , на които трябва да отговарят дървата за огрев са посочени в таблица като недостатъци и норми на допустимост в БДС–773-74 .

3. Измерване , кубиране , маркиране , сортиране , складиране и приемане на усвоената дървесина се извършва съгласно БДС–4392-73 и БДС–4464–61 .

4. Съхранение и извоз–добитите асортименти се съхраняват на подложки на открити и закрити места . Извозът на цели стебла и стъблени секции до временни складове се извършва със специализирани трактори за извоз на дървесина . Посочената техника трябва да бъде оборудвана с необходимите въжета , лебедки и платформи .

5. Окончателните асортименти и размери на дървесина за добив ще бъдат уточнени при подписване на договора за изпълнение.

6. Технологичната дървесина от твърди широколистни видове , която е включена в процедура с дейностите сеч и извоз , подвоз и разтоварване на ТИР да се добива с дължина 1 или 2 метра , с дебелина на тънкия край не по малко от 6 см. и дебелина на дебелия край не по вече от 30 см.

З А Я В Я В А М, Ч Е:

## 1. Се считам обвързан и приемам да спазвам изброените по горе технически и технологични изисквания за възлагане на услугата  в процедурата открит конкурс за „Възлагане на дейността сеч, извоз и рампиране на дървесина на временен склад в обект №……………………………………………………..……….”

2. Задължавам се да спазвам правилата за разкройване на сортиментите съгласно всички действащи норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на възложената дейност.

3.  Запознат съм с изискванията в техническата спецификация.

дата:_______________          г.			Декларатор: ______________________

/подпис, печат/