ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС

(Съгласно Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС)

на инвестиционно предложение

за

Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Сaпарева баня в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 65365.26.123, област Кюстендил,

община Сапарева баня, гр. Сапарева баня

2020

УВОД

Настоящата информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда е изготвена съгласно писмо на РИОСВ-Перник с изх. № 08-00-159 (5) / 08.11.2019 г. и в съответствие с разпоредбите на Закона за опазване на околната среда (Обн., ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г., посл. изм. и доп.) и Приложение № 2 към чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Приета с ПМС № 59 от 07.03.2003 г. ,Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г., изм. ДВ. бр.3 от 10 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.29 от 16 Април 2010г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2016г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 Април 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г.)

Целта на тази разработка е да представи точна и адекватна информация за определяне въздействието на инвестиционното предложение, опише и оцени преките и непреки въздействия върху човека и компонентите и факторите на околната среда, включително биологичното разнообразие и неговите елементи, почвата, водата, въздуха, ландшафта, земните недра, природните обекти и въздействието между тях, като набележи необходимите мерки за предотвратяване или намаляване на отрицателните последици върху тях.

I. Информация за контакт с възложителя:

1. Име, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, търговско наименование, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице.

Община Сапарева баня представлявана от  Калин Георгиев Гелев  – Кмет на Община Сапарева баня, гр. Сапарева баня 2650, ул. Германея №1

2. Пълен пощенски адрес: гр. Сапарева баня 2650, ул. Германея №1община Сапарева баня, област Кюстендил

3. Телефон, факс и e-mail. тел:088 6188388; (0707) 2 33 78 ; (0701) 4 19 13

факс: (0707)  2 34 80

E-mail: sap_oba@abv.bg

Пресцентър Община Сапарева баня

Имейл: sap.banq.pr@gmail.com

4. Лице за контакти арх.Даниела Георгиева Владимирова, тел:   0882 929 029  , ел. поща: daniela_vladimirova@abv.bg

II. Резюме на инвестиционното предложение:

# Характеристики на инвестиционното предложение:

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;

Община Сапарева баня има инвестиционно намерение за реализация на проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Сaпарева баня в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 65365.26.123, област Кюстендил, община Сапарева баня, гр. Сапарева баня“. Площадката на съществуващото депо за битови отпадъци на община Сапарева баня е разположена в землището на гр. Сапарева баня в местност «Люти дол».

Разстоянието на депото до най-близките къщи е 900м по права линия. Прилежащият терен е преобладаващо хълмист.

Общинското депо за ТБО на община Сапарева баня се намира в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 65365.26.123, област Кюстендил, община Сапарева баня, гр. Сапарева баня - вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП Депо за битови отпадъци (сметище), площ 13453 кв.м., стар номер 000232,  Заповед за одобрение на КККР № РД-18-15/19.02.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК.

Имотът граничи с поземлени имоти № 65365.28147; №65365.26.124; № 65365.26.125; №65365.43.124; № 65365.26.121; № 65365.26.11; № 65365.26.10; № 65365.26.6; № 65365.26.7; № 65365.26.26.

Поземлен имот 65365.28.147, област Кюстендил, община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 2225 кв.м., стар номер 573, квартал 0, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-15/19.02.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК;

Поземлен имот 65365.43.124, област Кюстендил, община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, м. ПОД РИДО, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Пасище, площ 206242 кв.м., стар номер 043124, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-15/19.02.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, Заповед за изменение на КККР № КД-14-10-346/05.10.2012 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК – КЮСТЕНДИЛ;

Поземлен имот 65365.26.125, област Кюстендил, община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 5310 кв.м., стар номер 000241, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-15/19.02.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК;

Поземлен имот 65365.26.124, област Кюстендил, община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, м. РИДО, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Неизползвана нива (угар, орница), площ 1834 кв.м., стар номер 000233, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-15/19.02.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК;

Поземлен имот 65365.26.121, област Кюстендил, община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 646 кв.м., стар номер 584, квартал 0, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-15/19.02.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК;

Поземлен имот 65365.26.11, област Кюстендил, община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива, площ 920 кв.м., стар номер 026011, квартал 0, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-15/19.02.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК;

Поземлен имот 65365.26.10, област Кюстендил, община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива, площ 1014 кв.м., стар номер 026010, квартал 0, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-15/19.02.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК;

Поземлен имот 65365.26.6, област Кюстендил, община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, м. РИДО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива, площ 2468 кв.м., стар номер 026006, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-15/19.02.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК;

Поземлен имот 65365.26.7, област Кюстендил, община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива, площ 3684 кв.м., стар номер 026007, квартал 0, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-15/19.02.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК;

Поземлен имот 65365.26.26, област Кюстендил, община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 7054 кв.м., стар номер 571, квартал 0, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-15/19.02.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

Предвижда се рекултивация на цялата площ на депото и всички съседни замърсени имоти, като ще се изпълни преоткосиране за достигане на наклон до 1:2,5. Целият терен подлежи на рекултивация, защото има наличие на отпадъци под терена в дълбочина.

Описание на сметището

Дейността на депото е прекратена поради това, че не отговаря на нормативните изисквания и трябва да бъде извършена техническа и биологична рекултивация, които имат съществено значение за ограничаване на отрицателното въздействие върху флората и фауната и чрез тези дейности ще се възобнови биологичния потенциал на нарушените земи.

Депото се намира на север в местността «Люти дол» в имот с №65365.26.123 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня. Там са депонирани твърди битови отпадъци от всички населени места на Община Сапарева баня - град Сапарева баня, Курортно селище Паничище, с. Сапарево, с. Ресилово и с. Овчарци.

Площта, върху която се простира съществуващото общинско депо е 13,453 дка. Има имоти, които са частично замърсени с отпадъци. Общата площ възлиза на 7 дка. Имотите ще бъдат почистени и новоформираното отпадъчно тяло няма да излиза от границите на поземлен имот № 65365.26.123, разположен в м. „Люти дол”, землище гр. Сапарева баня, община Сапарева баня с площ 13.453 дка. Депото не отговаря на изискванията на Наредба №6 ЗА УСЛОВИЯТА И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ДЕПА И НА ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ. На депото има бариера и бутка с охрана, както и ограда, която ограничава свободния достъп на животни (освен птици) и хора. На депото няма кантар, което предопределя не съвсем прецизното определяне количествата на депонираните отпадъци, характеристиката и произхода им. Липсват системи за улавяне на повърхностните води, улавяне и третиране на биогаз, мониторинг на замърсяване на околната среда. Достъпът до депото е посредством съществуващите пътища, които са в задоволително състояние.

Не се е извършвало измерване поради липса на кантар. Битовите отпадъци са се депонирали смесени с промишлени неопасни отпадъци. Те не са се разстилали, уплътнявали, нито запръстявали редовно. Разпръснати са по целия склон на неравномерни купчини и вятъра свободно разнася из целия район по-леките от тях.

През годините на площадката са депонирани битовите и строителни отпадъци на Община Сапарева баня, като част от тях вече са изгнили. Може да се направи заключение, че процесите на гниене на органичните отпадъци продължават и сега със затихващи функции.

Изхвърлянето на отпадъците се е извършвало директно върху естествения терен. Отпадъците не са се разстилали, уплътнявали или запръстявали. Дебелината на натрупаните отпадъци е средно 3,5м.

Депото е изградено без допълнителна защита на дъното, не се извършват наблюдения на елементите на хидрогеоложката среда. В района на депото не се извършва мониторинг на подземните води и въздуха. Липсват системите за управление на повърхностните води, улавяне и третиране на биогаз, мониторинг на замърсяването на околната среда и др. При направения оглед на място е установено, че на площадката няма наличие на инфилтрат. Депонираните отпадъци привличат птици и гризачи, които са разпространители на инфекции.

В заключение следва, че сметището не е технически оборудвано съгласно изискванията на НАРЕДБА № 6 ОТ 27 АВГУСТ 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Обемът на общо депонираните отпадъци на сметището е изчислен на около 90000m3. Обемът е изчислен с 3D модел на базата на топографски карти М 1:5000 и направено геодезическо заснемане на съществуващите отпадъци.

Опазване на околната среда

Площадката, която ще бъде рекултивирана не попада в  защитени зони по чл.6 ал.1 т.1 и 2 от ИБР (НАТУРА 2000 В ЧАСТТА И ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ И МЕСТООБИТАНИЯТА НА ВИДОВЕТЕ ОТ ДИРЕКТИВА  92/43/ЕЕС); Съществуващото сметище на община Сапарева баня не отговаря на техническите, експлоатационните и санитарни изисквания за опазване на околната среда и здравето на хората, поради което подлежи на закриване и рекултивация.

TЕХНИЧЕСКА РЕКУЛТИВАЦИЯ

Техническата рекултивация се извършва въз основа на Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци от 27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, както и всички влезли в сила нормативни документи свързани с рекултивация на депа за отпадъци, които не отговарят на съвременните нормативни изисквания.

Спазени са и минималните изисквания за рекултивация на съществуващите депа за неопасни битови отпадъци, предвидени за финансиране по ПМС 209/2009 г. включват следните дейности от ПРАВИЛА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ДЕПА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ФИНАНСИРАНИ ПО РЕДА НА ПМС № 209 от 20 август 2009 г. за осигуряване на финансиране за изграждането на регионални системи за управление на битовите отпадъци, на регионалните съоръжения за предварително третиране на битовите отпадъци и за закриването на общински депа за битови отпадъци.

Общинското депо на община Сапарев баня ще бъде закрито и ще бъде извършена техническа и биологична рекултивация съгласно плана за привеждане в съответствие с нормативната уредба и Националната програма за управление на дейностите по отпадъците (2009 – 2013г.) и (2004-2020г.).

Рекултивация на общинското депо на Сапарева баня включва следните зони и дейности:

Отпадъците са депонирани основно в ПИ № 65365.26.123, върху цялата му площ. С отпадъци са замърсени частично и имоти с № 65365.28147; 65365.26.124;  65365.26.125; 65365.43.124; 65365.26.121; 65365.26.11; 65365.26.10; 65365.26.6; 65365.26.7; 65365.26.26, на обща площ около 7 дка. Имотите ще бъдат почистени и новоформираното отпадъчно тяло няма да излиза от границите на поземлен имот № 65365.26.123, разположен в м. „Люти дол”, землище гр. Сапарева баня, община Сапарева баня с площ 13.453 дка. За оформяне на тялото на рекултивираното депо ще се спазва необходимия наклон до 1:2,5.

Тук са включени следните зони с различни видове дейности:

    - Хоризонтална зона за прибутване на отпадъците

Зони за преместване, прибутване и натрупване на отпадъци

- Зона 1 /в имот № 65365.26.123/ – разположена e на площ  9773m2.

Обем отпадъци за прибутване и насипване в Зона 1 –  51702 m3

- Зона 2– разположена e на площ 6500m2

Общ обем отпадъци от имот 65365.43.124 намиращ се в Зона 2 за прибутване и преместване в Зона 1 – 47950m3

- Зона 3 – разположена е на площ 300m2

Обем отпадъци за прибутване от Зона 3 в Зона 1 – 1613m3

- Зона 4 – разположена е на площ 200m2

Обем отпадъци за прибутване от Зона 4 в Зона 1 – 2716m3

- Зона 5 /в имот № 65365.26.123/ – разположена е на площ 1186m2

Обем отпадъци за прибутване от Зона 5 в Зона 1 – 1162m3

Общ обем отпадъци за преместване и прибутване в Зона 1:  53441m3.

Отпадъците ще се прибутват с булдозер до тялото на депото, подлежащо на рекултивация. Така прибутаните отпадъци ще бъдат уплътнени на пластове по 1 метър с валяк с шипове.

    - Площ за разполагане на тялото на депото – След прибутването на отпадъците същите се оформят в зоната на тялото на депото. Общата хоризонтална площ възлиза на 13.453 dka.

    - Освободена площ – След прибутването и уплътняването на отпадъците се постига намаляване на площта, заета от отпадъци, като при това се освобождава площ от 7dka.

Зоната на предепониране от съседни имоти и рекултивация на наличните отпадъци в имота, който е отреден за депо, възлизаща на 20,453dka се състои от:

  - тяло на отпадъците, оформено върху вече съществуващите в зоната на тялото на депото отпадъци – площ на 13.453dka, площ изчислена по наклона 14.529dka;

  - газови кладенци – 3бр. с газови ребра;

  - рекултивационни слоеве, които запечатват отпадъците, в съответствие с минималните изисквания за рекултивация на съществуващите депа за неопасни битови отпадъци, предвидени за финансиране по ПМС 209/2009 г.;

  - система за събиране и отвеждане на чистите повърхностни води – 2 бр. канавки и 2 бр. италиански улеи;

  - мониторингова система от пиезометри и мониторингови пунктове за следене нивото и качествата на подземните и повърхностни води и контролни репери;

## Описание на техническото решение

### Предварителна подготовка и оформяне на тялото на депото

Временното строителство предхожда изпълнението на строително-монтажните работи. То се явява ангажимент и задължение на строителя, изпълнител на рекултивацията.

Изпълнението на строителството започва с отлагане на всички главни и помощни точки дадени в проекта с координатите си. Отлагането на точките става от професионалист геодезист. Отлагането ще става по координати от геодезиста и ще се контролира допълнително с мрежа от точки за бърз контрол от страна на Изпълнителя и Надзора, показани в трасировъчния план. Между точките има пряка видимост.

С цел намаляване на площта, предвидена за рекултивация, в настоящата разработка се предвижда прибутване на отпадъците и оформяне на тяло на депото, подлежащо на рекултивация.

Прибутването на масите става съгласно приложения чертеж-схема за движение (прибутване) на масите и напречните профили - типови и индивидуални, с цел минимизиране на строителните работи. С помощта на същите чертежи, приложени като графична част към настоящата разработка, се очертават предварително границите на новото депо и контурите на отпадъците след обработката им. Посредством тези дейности, общата площ за техническа рекултивация (след прибутване на отпадъците) – хоризонтално е 20,453 dka. Осигурява се освободена от отпадъци площ, възлизаща на 7dka.

Прибутването на масите /отпадъците/ се извършва с булдозер среден тип. С него се осъществява и първичното уплътняване на отпадъците. Допълнителното уплътняване се извършва със среден тип валяк, за предпочитане тип “кози крак” /шиповиден/ до достигане приблизително на обемно тегло 0.9-1.0 t/m3.

Изпълнението започва с напречно прибутване на масите, след което се преминава към надлъжно /диагонално/ прибутване, съгласно споменатия план. Едновременно се преминава към геометричното оформяне на отпадъците, съгласно приложените чертежи.

Прибутването на масите в насипните зони става на пластове не по-големи от 50 - 100cm и същите се уплътняват до достигане на посочените по-горе показатели. Последното окончателно оформяне на откосите и уплътнението става само с булдозер.

Следва изпълнението на газоотвеждащите вертикални кладенци с баластрени ребра положени в най-горната част на уплътнените вече и оформени отпадъци, съгласно приложените графични материали.

Покриващите пластове се изпълняват последователно като се разстилат и уплътняват с булдозер, като се прибутват с движение от горе на долу и странично.

Препоръчва се всеки следващ пласт да се полага след завършване на предишния или ако се изпълнява със застъпване, това да става с хоризонтални отстъпи не по-малки от 8-10m и с особено внимание за запазване чистотата на материалите и геометрията на конструкцията на депото.

Заключителните работи са озеленителните, укрепителните и направата на предпазната отводнителна канавка.

Улавянето на повърхностните дъждовни води след рекултивацията на депото ще става чрез повърхностната канавка, проектирана частично около рекултивираното тяло на депото.

При изпълнението на строително-монтажните работи следва да се спазват Инструкциите по техника на безопасността на труда, Инструкциите за изпълнение на земни работи и другите нормативни документи, свързани с изпълнението и контрола на изпълнението на СМР. Необходимо е да се работи само в сухо време, което се налага от спецификата на изпълняваните дейности.

### Събиране на повърхностни води

Около депото ще се изградят повърхностни канавки за улавяне на атмосферните води, попаднали върху скатовете на съседните имоти за предпазване на тялото на релкултивираното депо.

Оразмеряване на Земна канавка №1:

Земна канавка 1 ще се изгради от лявата страна Дължината и е 263m. При интензивност на оразмерителния петминутен дъжд 225 l/s/ha (зона II) и отточен коефициент 0,1 и площ на отводнявания терен (над депото) е около 3,86ha.

При изчислението на очакваните водни количества е прието оразмеряване с максимален интензитет на дъждовете в разглеждания район с времетраене 5 минути и период на еднократно претоварване Р=1. При валежите количеството на повърхностно оттичащата се вода винаги е по-малко от това на падналата поради попиване в терена, изпарение и др. Разликата зависи от вида на покритието на терена и се определя чрез отточен коефициент. Тъй като в случая околните терени са разорани и затревени, то приемаме отточен коефициент ψ=0,10.

Максималният отток се определя по формулата:

Qmax=F.ψ.q, dm3/s

Qmax= 3,86 x 0,1 x 225= 86,85 l/s

Канавка с трапецовидно напречно сечение и светли размери: дълбочина – 0,35m, широчина на дъното 0.30m, горна широчина 0.90 m, ще проведе водното количество с напълване 7cm със скорост 2,16m/s и наклон 0,036m/m.

Оразмеряване на Земна канавка №2:

Земна канавка 2 ще се изгради от дясната страна на депото.  Дължината и е 283m. При интензивност на оразмерителния петминутен дъжд 225 l/s/ha (зона II) и отточен коефициент 0,1 и площ на отводнявания терен (над депото) е около 4,0ha.

При изчислението на очакваните водни количества е прието оразмеряване с максимален интензитет на дъждовете в разглеждания район с времетраене 5 минути и период на еднократно претоварване Р=1. При валежите количеството на повърхностно оттичащата се вода винаги е по-малко от това на падналата поради попиване в терена, изпарение и др. Разликата зависи от вида на покритието на терена и се определя чрез отточен коефициент. Тъй като в случая околните терени са разорани и затревени, то приемаме отточен коефициент ψ=0,10.

Максималният отток се определя по формулата:

Qmax=F.ψ.q, dm3/s

Qmax= 3,03 x 0,1 x 225= 90,00 l/s

Канавка с трапецовидно напречно сечение и светли размери: дълбочина – 0,35m, широчина на дъното 0.30m, горна широчина 0.90 m, ще проведе водното количество с напълване 7cm със скорост 2,09m/s и наклон 0,034m/m.

### Горен изолиращ екран

След достигане на проектните коти на преоткосираните отпадъци, започва изграждането на горния изолиращ екран на депото. Горният изолиращ екран включва изграждането на слоеве, както следва: в отпадъците ще се изпълнят дренажни ребра от баластра с широчина 50cm и дебелина 50cm (газов дренаж), дължина 30м (за ГК1) и 20м (за ГК2 и ГК3), както е показано в приложените чертежи. В най-високата част на газовите ребра ще бъдат монтирани перфорирани тръби DN 80, които ще отвеждат уловеният биогаз към газов кладенец, през който ще бъде изпускан в атмосферата. Върху така оформеното депо, ще се положат глинести почви с коефициент на филтрация надвишаващ допустимия 50 cm, бентонитова мембрана 3500 g/m2, обикновени почви 30cm. и хумус 20 cm.

Съгласно Приложение №2 на Наредба №6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци т.4.7. проектните наклони на билото и на откосите на депото се определят с оглед очакваните слягания и недопускане на заблатяване, ерозионни или свлачищни процеси. Наклонът на откосите се определя въз основа на стабилитетни изчисления за обща устойчивост и свличане (хлъзгане), като наклонът не може да бъде по-стръмен от 1:2,5. Проектният наклон на откосите е максимално 1:2,5, максималната височина на натрупване на отпадъците на някои места е до 23 метра над кота терен.

След завършване на техническата рекултивация се предвижда биологична рекултивация, която е дадена в отделна част в инвестиционното намерение.

### Минерален запечатващ пласт

Минералният запечатващ пласт трябва да осигурява защита срещу просмукване и дифузия на вредни вещества; да има висока степен на водоплътност; да е устойчив срещу излужване; да притежава способност за задържане на тежки метали; да сляга в определените с проекта граници и да притежава способност за самозаздравяване чрез подходящ избор на материалите по пластичност и зърнометричен състав; при изменение на хидрогеоложките условия деформациите да остават в определените с проекта граници.

Поради недостиг на кариери с достатъчни количества от качествени глини с необходимите характеристики за осигуряване на сигурна защита на тялото на депото от повърхностни води и трудното полагане на глинестия слой, което е в силна зависимост от метеорологичните условия, за осигуряването на надеждна защита на депото от преминаване на атмосферни води през отпадъците, а от там и към подземните хоризонти, в проектното решение се предвижда минералният запечатващ пласт да се изгради от слой от глинести почви с дебелина минимум 0,50m положен върху бентонитова мембрана (GCL). Бентонитовата мембрана се полага върху отпадъците и газовите ребра, а върху него се полага слоят от глинестите почви, съгласно приложените чертежи и детайлите.

За изграждане на минералния запечатващ пласт от глинести почви, ще се използват естествени хомогенни минерални материали, като се предвижда слоят от глинести почви да е 50 см, почва 30см, 20 см хумус и бентонитова мембрана. Наличните глинести почви в района са с коефициент на филтрация ≥ 1 X 10-9 m/s и съдържание на глинести частици с размери на зърната < 0,002 mm - по-малко от 20 % (тегловни), поради което се налага използването на бентонитова мембрана като допълнителен елемент от минералния запечатващ пласт. Това решение е в съответствие с Минималните изисквания за рекултивация на съществуващите депа за неопасни битови отпадъци, а именно: „При липса на естествени глинести материали при минимално изисквана дебелина 0,5 m., се допуска използването на бентонитови хидроизолации (GCL's) в комбинация с минералния запечатващ пласт.“.

### Газоотвеждаща система

Газоотвеждащата система ще се изпълни чрез изграждането на общо 3 броя газови кладенци, през които биогазът ще се изпуска директно в атмосферата. Към ГК1 (газов кладенец 1) отделеният биогаз от тялото на депото ще бъде насочван от 4 броя дренажни ребра с размери 50/50 сm с дължина 30м от промита баластра към съответния газоотвеждащ кладенец. Към ГК2 (газов кладенец 2) отделеният биогаз от тялото на депото ще бъде насочван от 4 броя дренажни ребра с размери 50/50 сm с дължина 20м от промита баластра към съответния газоотвеждащ кладенец. ГК3 (газов кладенец 3) ще се изгради с 2 броя дренажни ребра с размери 50/50 сm с дължина 20м от промита баластра към съответния газоотвеждащ кладенец. Промитата баластра е необходимо да притежава коефициент на филтрация 1.10-3m/s; зърнометричният състав на материала е в границите 4-32mm; калциевият карбонат в състава на дренажния материал не трябва да бъде по-голям от 20 тегловни процента.

Предложеното решение по отношение на газоотвеждащата система е в съответствие с Минималните изисквания за рекултивация на съществуващите депа за неопасни битови отпадъци, а именно:

„3.2. Изграждане на газоотвеждаща система, включваща:

- вертикални газоотвеждащи кладенци, разположени на разстояние от 100 метра, с прилежащи към тях лъчеви дренажни слоеве.

- за големите депа за битови отпадъци, на които са натрупани над 100 хил. m3 отпадъци да се предвиди монтирането на инсталация за изгаряне във факел на уловените от системата газови емисии от депото.“

Събирателните газоотвеждащи тръби са в горния край на дренажните ребра с дължина по 6m перфорирани, HDPE.

### Конструкция на реконструираното депо

Конструкцията на запечатването и рекултивацията на депото отговаря на изискванията на Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци – ДВ. бр.80 от 13 Септември 2013г.

За осигуряване на стабилитета на откоса е предвиден максимален наклон на отпадъците 1:2,5. Върху отпадъците се полага запечатващи слоеве на горния изолационен екран. Малкият наклон на тялото на депото не налагат допълнителни мероприятия за повишаване на устойчивостта му.

Ще се изгради площадка с насипка от чакъл за по-лесен достъп до МК1 и Р1;

Поради факта, че до момента не е наблюдавано генериране на инфилтрирани води, и вземайки предвид недопускане на допълнителни атмосферни води след рекултивиране на сметището, не се предвижда система за събиране и обезвреждане на инфилтрирани води. За отвеждане на повърхностните води, формирани от падналите валежи върху околните скатове, са предвидени канавки.

Отделеният при гниенето на отпадъците биогаз се улавя от газовите ребра и посредством газови кладенци като не се предвижда инсталация за изгаряне във факел, поради факта, че на сметището депонираните отпадъци са значително по-малко от 100 хил. m3 /Минималните изисквания за рекултивация на съществуващите депа за неопасни битови отпадъци, предвидени за финансиране по ПМС 209/2009 г./.

За осъществяване на достъпа до депото се използва сега действащите пътища за достъп.

Техническото решение за закриване и рекултивация на сметището във фаза работен проект обхваща следните строително-монтажни дейности по реда на тяхното изпълнение:

  - Прибутване на отпадъците към зона 1 на площадката;

  - Преоткосиране на отпадъците в тялото на депото в зона 1 от площадката;

  - Премахване на щетите, нанесени на околните терени при СМР на обекта чрез почистване от отпадъци.

  - Изкопи механизирани /прибутване/ и превози на отпадъци и освобождаване на заети терени от отпадъци, извън отредената площ за рекултивация;

  - Направа на газови дренажни ребра, газови кладенци в тялото на депото на вече рекултивираните отпадъци;

  - Техническа рекултивация на повърхността на отпадъците;

  - Отводнителни канавки /ЗК1 и ЗК2/ за повърхностни води около депото- (изпълнява се след рекултивацията на депото);

  - Изпълнение на биологична рекултивация, затревяване;

  - Изграждане на мониторингова система – за подземните води (кладенци), повърхностните води (мониторингови пунктове) и репери за контрол на топографията на депото;

Техническите характеристики на рекултивираното общинско депо за отпадъци Oпан са посочени в таблица:

Таблица: Технически характеристики на рекултивираното депо за отпадъци на Община Сапарева баня

| № | Описание | Единична мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обща площ на съществ. отпадъци, предмет на рекултивация - хоризонтално | дка | 20,453 |
| 2. | Обща площ за техническа рекултивация (след прибутване на отп.) - хоризонтално | дка | 13,453 |
| 3. | Освободена площ (след прибутване на отп.) - хоризонтално | дка | 7 |
| 4. | Обща площ за биологична рекултивация с отчитане на наклона на скатовете | дка | 13,750 |
| 5. | Дължина на отводнителни земни канавки /ЗК1 и ЗК2/ с размери 90/30/35 | м | 546 |
| 6. | Дължина на италиански улей /ИУ1 и ИУ2/ | м | 59 |
| 7. | Мониторингови кладенци | бр | 3 |
| 8. | Газови кладенци | бр | 3 |
| 9. | Репери | бр | 2 |
| 10. | Обем на газовите дренажни ребра | м3 | 60,0 |
| 11. | Габиони /200/100/100 | бр. | 81 |
| 12. | Бентонитова мембрана -12855м2 площ по наклона; за закотвяне при габионите 44,5м *3м =133,5м2 и 12м *2м=24м2 общо= 157,5м2; за закотвяне 603,5м*0,6=362,1м2 общо площ мембрана 13375м2, за застъпване 15% - 15382м2; | м2 | 15446 |
| 13. | Обем на глинестите почви /0.50 м/ със съдържание на глинести частици < 20% | м3 | 6428 |
| 14. | Обем на покривния почвен слой - почва /0.30 м/ = 3857м3 - хумус /0.20 м/ = 2571м3 | м3 | 6428 |
| 14. | Общ обем на депонираните отпадъци (уплътнени) | м3 | 90000 |
| 15. | Общ обем на депонираните отпадъци (уплътнени) | т | 85000 |

Почвените пластове са изчислени както следва:

хоризонтална площ с бермите: 13453 m2;

по скатовете: 13453х1,08 за наклона =14529 m2,

общо с бермите: 14529 m2

Площта за биологична рекултивация е изчислена както следва:

хоризонтална площ: 12731 m2; - без площта на мониторинговата площадка, канавките и италианските улеи

по скатовете: 12731х1,08 за наклона =13750 m2,

общо: 13750 m2.

## Технология на изпълнението

### Основни задачи

Описанието на технологията на изпълнение и качество включва предписание за изпълнение на отделните видове строителни работи, за доставка на материали, качество на извършени работи и необходими машини за изпълнение.

Рекултивацията на депото ще се осъществи при следната технологична последователност:

- Подготовка на площадката, обхващаща периферна ивица, почистена и заздравена

- Изграждане на подпорна ивица от габиони;

- Преместване на съществуващите отпадъци, съгласно проекта и оформяне на отпадъчното тяло чрез уплътнение чрез валиране на пластове с шиповиден валяк.

- Оформяне на окончателния контур на отпадъците съгласно приложените чертежи

- Изкопаване и полагане на газовите ребра към газовите кладенци, оформени съгласно приложените чертежи

- Изкопаване и полагане на газовите кладенци, съгласно представените чертежи;

- Полагане на покривните слоеве, съгласно проектното решение и приложените чертежи.

- Изпълнение на биологичната рекултивация, съгласно проекта

- Изпълнение на отводнителните канавки и италианските улеи, съгласно приложените чертежи

- Изпълнение на предписаните мониторингови съоръжения за извършване на постоянно наблюдение и контрол.

## Начин на трайно ползване на рекултивираните терени

Идеята на решението е да се запази в общи линии териториите на съществуващото депо, без да се засягат допълнителни терени, което е постигнато. Разработена е проектна част, неразделна част от настоящата разработка, в която е предвидено след изпълнение на техническата рекултивация, внасяне на тревна растителност при биологичната рекултивация, която ще може да се развива при нормални условия и ще бъде максимално защитена от екстремно въздействие на разрушителни потоци повърхностни води.

Начинът на трайно ползване на имота отреден за депо, след рекултивацията на терена, може да се промени на „пасище, мера“.

Биологична рекултивация

Проектът за биологична рекултивация на депото за битови отпадъци в община Сапарева баня е разработен на базата на проектирана техническа рекултивация на тялото на депото с площ 13,750m2. В тази връзка трябва да се отбележи, че оформените скатове са с наклон 1:2.5. Този наклон е приемлив за затревяване и не изисква допълнително използване на укрепителни средства като клейонажи, геомрежи с пространствена структура, подпорни стени и др. Всичко това дава увереност, че внесената тревна растителност при биологичната рекултивация ще може да се развива нормално и ще бъде максимално защитена от екстремното въздействие на разрушителни потоци повърхностни води (ако те се получат след развитие на стабилен тревен чим).

Площта за биологична рекултивация е изчислена както следва:

хоризонтална площ: 12731 m2; - без площта на мониторинговата площадка, канавките и италианските улеи

по скатовете: 12731х1,08 за наклона =13750 m2,

общо: 13750 m2.

Техническата рекултивация предвижда осигуряването на половинметров слой от почва /30см/ и хумус /20см/ за развитие на растителността и половин метров слой от глинести почви под него със съдържание на глинести частици с размери на зърната < 0,002 mm - не по-малко от 20 % (тегловни).

Основно се предлагат следните биологични рекултивационни мерки :

- внасяне допълнително на изкуствени (естествени) торове и почвена обработка за обогатяване  на хранителния състав на покривните земни маси;

- обработка и подготовка на терена за затревяване;

- поливане на новосъздадената  тревна растителна повърхност;

- поддръжка на тревната растителността в следващите три години.

Описанието на видовете тревни смески, които ще се използват за биологична рекултивация са описани в Инвестиционния проект.

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;

Инвестиционно предложение „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Сaпарева баня в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 65365.26.123, област Кюстендил, община Сапарева баня, гр. Сапарева баня“няма взаимовръзка с други съществуващи или одобрени инвестиционни предложения.

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;

- По време на строителството ще се използват:

- Земни маси, вкл. глина и хумус;

- Вода за уплътняване на земен насип;

- Вода за напояване на тревния масив;

- Вода за питейно-битови нужди за строителните работници, която ще се доставя бутилирана;

- Горива за строителната механизация.

- По време на експлоатацията:

По време експлоатацията на обекта не се предвижда наличие на опасни вещества от приложение № 3 на ЗООС.

При строителството ще се спазват одобрените строителни книжа. Площадката, която ще бъде рекултивирана не попада в  защитени зони по чл.6 ал.1 т.1 и 2 от ЗБР (НАТУРА 2000 В ЧАСТТА И ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ И МЕСТООБИТАНИЯТА НА ВИДОВЕТЕ ОТ ДИРЕКТИВА  92/43/ЕЕС);

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води;

Технологията на рекултивация предвижда цялостно рекултивиране на депото. Няма да се генерират нови количества отпадъци в рекултивираното депо.

д)  замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;

Вредно въздействие за околната среда ще има основно по време на осъществяване на рекултивацията. По време на строителството ще се наруши за кратко време дисбаланса на околната среда около депото. Последващо замърсяване не се очаква, като всички параметри на евентуално замърсяване се следят постоянно, извършва се собствен периодичен и месечен мониторинг съгласно Инвестиционното намерение.

- Шумови въздействия, като се не очаква превишаване на шумовите нива от 80-85-dB(A);

- Локално замърсяване от двигателите на техниката, която ще бъде използвана;

- Вибрации, породени от работата на машините.

Рекултивираният терен ще доведе до намаляване на вредните емисии в околната среда и създаване на екологично чиста среда за развитие на флората и фауната в района, вкл. прекратяване на отнасянето на леките фракции от депото и разпиляването им в околното пространство.

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение;

Инвестиционното намерение не предполага възможности за възникване на риск от инциденти, имайки предвид мащаба и характеристиката на предложението. Всички дейности ще се осъществяват единствено в границите на площадката и няма да излизат с влиянието си извън границите на имота. Не се очаква да има инциденти, тъй като строителството ще се извърши от специализирани и обучени специалисти, които ще бъдат с нужните предпазни облекла, каски, ръкавици и др. Преди започване на осъществяване на инвестицията ще бъдат предвидени всички мерки за ограничаване на рисковете от инциденти, съгласно разпоредбите на Българското законодателство. За предотвратяване на евентуални рискове и с цел недопускане на нежелателни последици ще се спазва стриктно нормативната база – Закона за опазване на околната среда, Закона за водите, Закона за управление на отпадъците и други нормативни документи и актове, както и ще спазват изискванията на Правилник по безопасността на труда.

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето

Инвестиционното намерение не предполага рискове за човешкото здраве при спазване на НАРЕДБА № 2 ОТ 22 МАРТ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ и употреба на лични предпазни средства.

Неблагоприятни въздействия върху факторите на жизнената среда:

а) води, предназначени за питейно-битови нужди- не се очаква риск;

б) води, предназначени за къпане- не се очаква риск;

в) минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди- не се очаква риск;

г) шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии- не се очаква риск;

д) йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради- не се очаква риск;

е) (изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 2.06.2009 г.) нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и урбанизираните територии- не се очаква риск;

ж) химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение- не се очаква риск;

з) курортни ресурси- не се очаква риск;

и) въздух- очаква се леко запрашаване при изкопните работи, което няма да се явява риск за здравето на работниците при наличие на лични предпазни средства;

- Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Общинското депо за ТБО на община Сапарева баня се намира в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 65365.26.123, област Кюстендил, община Сапарева баня, гр. Сапарева баня - вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП Депо за битови отпадъци (сметище), площ 13453 кв.м., стар номер 000232,  Заповед за одобрение на КККР № РД-18-15/19.02.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. Депото е маркирано. Има денонощна охрана. Строителството ще се извършва в ненаселен район и на открити площадки с голяма площ, оградени с ограда, която не позволява преминаването на външни или случайни лица. Работещите на площадката ще бъдат инструктирани за безопасността на труда и противопожарната безопасност по време на строително-монтажните работи.

- Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

По време експлоатацията на обекта не се предвижда наличие на опасни вещества от приложение № 3 на ЗООС.

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

За реализирането на Инвестиционното предложение ще се използва съществуващата пътна инфраструктура, която е в задоволително експлоатационно състояние .

- Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Основните етапи, които се предвижда да се извършат при реализацията на инвестиционното предложение са както следва:

Предварителен етап:

- съгласуване, получаване на разрешения;

- подготовка на документация за избор на изпълнител на строително-монтажните работи

Строително-монтажни работи

- техническа рекултивация

- биологична рекултивация – 3 години, както е подробно описано в част Биологична рекултивация, която е неразделна част от инвестиционното намерение.

Заключителен етап

експлоатация - бъдещото ползване на терена след рекултивация . Имотите, които са отредени за депо за отпадъци, след рекултивацията на терена могат да променят начина на трайно ползване като „пасище, мера“.

- Предлагани методи за строителство.

Избрания метод за рекултивиране на депото в община Сапарева баня е „in situ” и рекултивацията ще протече в следната последователност:

 Вертикална планировка;

 Предепониране на количество отпадъци депонирани извън границите на площадката и оформяне тялото на депото;

 Техническа рекултивация;

 Биологична рекултивация.

Предвижда се рекултивацията да се извърши на един етап, като основните мерки предложени в работния проект са съобразени с действащата нормативна уредба в страната.

- Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Съществуващото Общинско депо не отговаря на изискванията на Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (обн., ДВ. бр. 80 от 13.09.2013 г.)

Рекултивацията на депото ще ограничи неблагоприятното въздействие на натрупаните отпадъци върху околната среда, ще доведе до възстановяване на терена и до подобряване на ландшафта.

- План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

Имотът не попада в границите на защитени територии и не се намира в близост до елементи от Националната екологична мрежа. Чертежи, карти, схеми и допълнителна информация са налични в работен проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Сaпарева баня в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 65365.26.123, област Кюстендил, община Сапарева баня, гр. Сапарева баня“. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение ще се извършва единствено в имот общинска частна собственост (ПИ) с идентификатор 65365.26.123, НТП Депо за битови отпадъци (сметище).

- Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

Имотът не попада в чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. Имотът не попада в чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. На територията на площадката или в близост до нея няма местности и обекти с историческо или културно значение, които могат да бъдат засегнати.  Площадката не попада в зони от Натура 2000 и отстои на разстояние около 3кm от зона Рила (BG0000495)- Защитена зона и по двете Директиви (Страница с данни по директивата за местообитания) и Рила (BG0000495) - Защитена зона и по двете Директиви (Страница с данни по директивата за птици).

- Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).

Не се предвижда.

- Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Необходимо издаване разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

1.съществуващо и одобрено земеползване;

Инвестиционното предложение е ограничено единствено в имота, подлежащ на рекултивация.

2.мочурища, крайречни области, речни устия;

Площадката, подлежаща на рекултивация не се намира в близост до мочурища, крайречни области, речни устия.

3. крайбрежни зони и морска околна среда;

Инвестиционното предложение не се намира в близост до крайбрежни зони и морска околна среда.

4. планински и горски райони;

Площадката, подлежаща на рекултивация се намира в близост до горски район, но реализацията на проекта няма да има негативно въздействие върху горската екосистема. Въздействието ще бъде кратковременно, породено от дейностите по изпълнение на рекултивацията.

5. защитени със закон територии;

Площадката, подлежаща на рекултивация не се намира в близост до защитени със закон територии.

6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа;

Площадката, подлежаща на рекултивация не се намира в близост до елементи от Националната екологична мрежа.

7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;

Площадката, подлежаща на рекултивация не се намира в близост до ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност.

8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

Площадката, подлежаща на рекултивация не се намира в близост до територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:

- Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.

Въздействие върху населението и човешкото здраве няма да има, в близост няма паметници на културата и  места за отдих. Не се предвиждат дейности, които биха представлявали рисков фактор за влошаване здравословното състояние на населението и прилежащата инфраструктура в района. Не се очаква въздействие върху климата. Очаква се леко запрашаване при извършване на техническата рекултивация. Горният почвен слой на площадката ще бъде нарушен, поради процесите на изгребване и оформяне на тялото на депото. Ландшафтът няма да се наруши, рекултивацията ще доведе до възстановяване на терена и подобряване на ландшафта. Процесите по рекултивация, които ще се извършат няма да влияят негативно на флората и фауната и естественото местообитание на видовете. Реализацията на този проект е с положителен ефект.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.

Въздействието върху околната среда може да се определи като локално и краткосрочно. В близост до площадката няма защитени територии, попадащи в Националната екологична мрежа.

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

По време на реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение риск от инциденти съществува само при аварийни ситуации или при нарушения на нормалния технологичен режим. В зависимост от нарушенията са и съответните рискове – риск от природни бедствия, риск от травми, риск от пожар и други подобни.

Не се очаква да има инциденти, тъй като строителството ще се извърши от специализирани и обучени специалисти, които ще бъдат с нужните предпазни облекла, каски, ръкавици и др и ще спазват Наредба 2 ОТ 22 МАРТ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Въздействието се определя като непряко и краткотрайно с положителен ефект върху ОС.

5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).

Обхватът на инвестиционния проект е ограничен единствено в границите на подлежащия на рекултивация имот ПИ № 65365.26.123, НТП Депо за битови отпадъци (сметище).

А) Географски район: град Сапарева баня, община Сапарева баня, Област Кюстендил;

Б) Населени места: град Сапарева баня, население 3 487 души (според НСИ към 31.12.2018 година), но няма да бъдат засегнати тези жители.

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

Въздействието ще бъде положително и постоянно.

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.

Очакваното настъпване на въздействието ще бъде след реализиране на инвестиционния проект. Положителното въздействие ще бъде постоянно и необратимо.

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

Не се прилага.

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.

Реализацията на инвестиционното предложение ще доведе до положително въздействие върху атмосферния въздух, водите, ландшафта и като цяло върху хората и тяхното здраве.

- Трансграничен характер на въздействието.

Няма да има трансграничен характер на въздействието.

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Не се прилага.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.

До изготвяне на настоящото решение на РИОСВ- Перник, няма данни за проявен обществен интерес- няма устно изразени и/или постъпили писмени възражения срещу ИП.